Prodotti Ortofrutticoli – Pomodoro

(Regg. CE 1535/2003 e 444/2004)

Specifiche Tecniche 2007

Controlli oggettivi

Emissione del 31 luglio 2007

INDICE

INTRODUZIONE	7

Oggetto del controllo	7

Organizzazione attività	7

Sistemi Di Sicurezza	9

Livelli di responsabilità	9

controllo di qualita’	11

1.	APERTURA SEDI OPERATIVE	13

Allestimento Delle Sedi operative	13

2.	FOTOINTERPRETAZIONE	15

caratteristiche delle  immagini satellitari	15

Acquisizione chiavi di lettura e addestramento fotointerpreti	15

Operazioni preliminari alla fotointerpretazione	16

Fotointerpretazione superfici dichiarate e superfici eleggibili	19

Fotointerpretazione delle piante di olivo	20

Modalità operative e istruzioni di lavoro	20

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO DI CAMPO	23

Stampa elenco particelle da controllare	24

Stampa mappa grafica	26

Stampa schede agronomiche (per Unità Arboree)	27

Utilizzo GPS	29

Attività preliminari di Controllo Qualità dei materiali fotocartografici da utilizzare per i controlli in campo	29

Individuazione e Cerchiatura Delle Particelle Dichiarate	30

Casi particolari	30

Ex Catasto austroungarico (catasto tavolare)	32

CONTROLLI  IN CAMPO	33

Verifica rispondenza dichiarato/accertato	34

Operazioni da svolgere nel corso della fase di rilievo	34

Raggiungimento della particella oggetto del controllo  ed esecuzione del rilievo agronomico	34

Delimitazione grafica  per la descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati	35

Eventuali variazioni della descrizione delle colture e della delimitazione degli appezzamenti sulla mappetta grafica A4	35

Modalità di compilazione delle schede agronomiche	36

Uso del suolo - Sigle per la descrizione degli  usi  del suolo rilevati	36

Pomodoro di 2° raccolto	39

Pomodoro “non a produzione”	40

Terreno lavorato	40

Superfici non eleggibili	41

Tare, piante sparse e seminativo arborato	41

Compilazione del “34 bis”	41

Fondo inaccessibile	42

Foto di campo	42

RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO	43

Risoluzione Anomalie Catastali Inesistenti	44

INCONTRI CON I PRODUTTORI/O.P.	45

Sopralluogo in contraddittorio	46

Incontro con le Organizzazioni dei Produttori	47

Modalità di compilazione lettera di convocazione	47

Attività di controllo in contraddittorio	49

Disposizioni generali	50

Tipologie di anomalie amministrative	51

Modalità presentazione e acquisizione documenti	52

Rasterizzazione e Risoluzione anomalie catastali	52

Modalità trattamento anomalie amministrative	53

Superi	54

Particelle non riscontrate in mappa (codice I)	55

Fogli non disponibili o riservati	56

Fogli di mappa non esistenti (codice E)	56

Modalità di correzione errori evidenti	57

Modalità variazione dati in convocazione	60

Verbalizzazione risultati	61

Modalità compilazione verbale	61

Acquisizione dei risultati del controllo	64

Calcolo dell’esito	64

tolleranze tecniche	64

Compensazioni	64

Tolleranze per particella	65

CASI PARTICOLARI	65

Incontro concluso	65

Sospensione dell’incontro	66

Conclusione degli Incontri	67

Allegati………………………………………………………………………………………71

# INTRODUZIONE

Il presente documento descrive la metodologia di controllo oggettivo per superfici a pomodoro e le relative istruzioni di dettaglio . In ottemperanza alla circolare Agea n. 1 del 31 gennaio 2007 (allegato 1) ed in coerenza ai Regg. CE 1535/2003 e 444/2004 (allegato 2), l’AGEA ha predisposto l’estrazione di un campione di aziende per ogni Organizzazione di Produttori (OP) da sottoporre a controllo in campo.

## Oggetto del controllo

Oggetto del controllo sono le aziende che attraverso le Organizzazioni dei Produttori (O.P.) hanno presentato dichiarazione di consistenza per l’aiuto alla trasformazione di pomodori nell’ambito dei prodotti ortofrutticoli (Regg. CE 1535/2003 e 444/2004) relativamente alla campagna in corso, e che sono stati estratti a campione.

Il campione delle aziende da controllare rappresenta almeno il 5% delle superfici di ciascuna Organizzazione dei Produttori (denominata in seguito O.P.).

La metodologia di controllo si basa sulla rilevazione oggettiva del territorio mediante:

- fotointerpretazione mediante l’utilizzo di immagini satellitari multitemporali  o di ortofoto digitali;

- produzione di materiali fotocartografici (riprese aeree e materiali catastali);

- controlli di campo per la verifica delle particelle  dichiarate;

- fotomisurazione con strumenti GPS;

- incontro, presso le sedi di convocazione, di tutti i produttori; possibilità per gli stessi di richiedere il sopralluogo in campo in contraddittorio.

## Organizzazione attività

In sintesi, il controllo oggettivo per superfici a pomodoro relativo alla campagna 2007 per le zone interessate da telerilevamento prevede le seguenti fasi principali:

- fotointerpretazione preliminare effettuata mediante l’utilizzo di immagini satellitari multitemporali nelle zone sottoposte a controllo satellitare o mediante l’utilizzo delle ortofoto digitali più recenti;stampa degli elenchi delle particelle da controllare in campo (mod 34 bis) attraverso le funzioni previste dal SW SITI e stampa delle schede agronomiche per i controlli in campo delle colture arboree (FAG e Olio);

- stampa degli elenchi delle particelle da controllare in campo delle relative mappe in formato A4 riportanti la riproduzione delle relative porzioni di mappe catastali sovrapposte alle ortofoto nonché il risultato dei precedenti rilievi presenti nel GIS AGEA

- stampa delle schede agronomiche per i controlli in campo delle eventuali particelle con colture arboree;

- individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle da controllare;

- trasferimento dati sulla strumentazione GPS

- indagine in campo (senza contraddittorio con l’agricoltore) per la verifica delle superfici  a pomodoro;

- aggiornamento, laddove necessario della delimitazione e misurazione con il software SITIClient delle colture e degli altri utilizzi del suolo verificati in campo, secondo due modalità:

  - in caso di limiti colturali o di uso del suolo chiaramente distinguibili sulla mappa grafica A4 dell’immagine VHR 2007, questi verranno tracciati con il pennarello sul materiale fotocartografico in dotazione;

  - in caso di limiti colturali o di uso del suolo non distinguibili sulla mappa grafica A4 dell’immagine VHR 2007, la delimitazione degli usi del suolo verrà effettuata direttamente in campo con la strumentazione GPS e successivamente trasferita da questa, in maniera automatica, sul sistema centrale dei controlli;

- effettuazione della foto di campo:

- compilazione del 34 bis;

- riporto a video degli eventuali aggiornamenti;

- incontro preliminare con le O.P.;

- notifica all’O.P. ed alle Unioni nazionali mediante fax della data, del luogo dell'incontro, nonché della documentazione da consegnare al controllore;

- invio raccomandata A.R. al produttore per incontro in contraddittorio;

- incontro per il contraddittorio presso la sede dell’O.P.  del produttore;

- verifica in contraddittorio delle superfici sul gis agea;

- trattamento delle anomalie;

- riporto a video delle modifiche effettuate;

- compilazione del verbale;

- archiviazione del materiale utilizzato per i controlli;

- consegna dei risultati informatizzati;

- consegna del materiale utilizzato per i controlli.

La  modulistica per il controllo – elenco 34 bis, lettere di convocazione e verbale – viene riportata negli allegati specifici

FASI

OPERAZIONI

4- CONTROLLI DI CAMPO

6 - INCONTRO CON I PRODUTTORI PRESSO LE SEDI DELLE OP

- invio archivio dei fascicoli aziendali e di tutti i materiali di controllo

7 - CONSEGNA MATERIALI UTILIZZATI PER I CONTROLLI

3- PREDISPOSIZIONE MATERIALI PER    IL CONTROLLO

- invio delle convocazioni alle OP

- incontro con produttore o suo delegato

- verifica idoneità e congruenza della documentazione

- verifica degli esiti particellari

- risoluzione anomalie

- eventuali sopralluoghi in campo in contraddittorio

- redazione e stampa del verbale

- stampa elenco delle particelle dichiarate (mod. 34 bis)

- digitalizzazione particelle

- trasferimento dati su terminale GPS

- controllo qualità preliminare materiali fotocartografici

1 - APERTURA DELLE SEDI OPERATIVE

- AllestImento sede

- raggiungimento e indagine agronomica degli appezzamenti

- delimitazione e descrizione degli utilizzi a pomodoro su GPS per ogni particella dichiarata

- effettuazione delle foto di campo

- compilazione del 34bis (in caso di non utilizzo del GPS) e della scheda agronomica (per le particelle con presenza di colture arboree);

2  - FOTOINTERPRETAZIONE PRELIMINARE

- fotointerpretazione delle immagini satellitari secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche DPU 2007 nelle zone campione

- fotointerpretazione delle ortofoto digitali più recenti

5 – RIPORTO A VIDEO  DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO

- delimitazione limiti colturali

- memorizzazione uso del suolo

- memorizzazione riferimenti grafici foto di campo

## Sistemi Di Sicurezza

Il GIS realizzato dall’AGEA è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalla elaborazione delle riprese aeree dell’intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dagli Uffici del Territorio (Catasto terreni) e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall’AGEA a partire dalla campagna 1999.

Quindi iI patrimonio di dati in possesso del Sistema di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) riveste quindi una notevole importanza.

Per proteggere i dati  e le modifiche che verranno effettuate sulle banche dati dichiarative, grafica e alfanumerica, verrà adottato, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 675/96,  un sistema di sicurezza  che permetterà l’utilizzo del software di gestione dei dati, alle persone autorizzate e registrate e permetterà di  identificare e di tracciare , ai sensi di quanto previsto dal ogni accesso al Sistema Informativo Geografico alle banche dati grafica e alfanumerica.

Il sistema di sicurezza adottato consentirà, per ogni domanda sottoposta a controllo, di conoscere i riferimenti di coloro che hanno effettuato le verifiche e partecipato al processo operativo:

- controllo di campo;

- immissione dati a video e fotomisurazione delle aree;

- incontri in contraddittorio con i produttori presso le sedi delle O.P..

Tutte le indicazioni per l’utilizzo del software e dei sistemi di controllo saranno riepilogate ed illustrate nel Manuale delle Procedure Informatiche.

## Livelli di responsabilità

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nell’esecuzione dei controlli oggettivi, partecipano se pur in maniera diversa alla determinazione degli esiti finali che si concludono con  la chiusura del procedimento amministrativo e  conseguente liquidazione dell’aiuto spettante al produttore.

Vengono  di seguito brevemente descritti i livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti nell’organizzazione dei controlli:

- Responsabile della sede operativa

Il  responsabile della sede operativa dovrà garantire:

- la sicurezza e la riservatezza dei dati e dei materiali necessari ai controlli;

- la formazione ed aggiornamento dei tecnici incaricati dei controlli;

- coordinamento operativo dei tecnici addetti al processo di controllo (tecnici di campo, riporto a video e convocazione);

- i rapporti con il coordinamento centrale Agrisian.

- Responsabile della qualità della sede operativa (RQp)

Il responsabile della qualità della sede periferica avrà la responsabilità di

- monitorare il livello della qualità di tutto il processo operativo;

- dare assistenza e supporto all’équipe di controllo di qualità, incaricata da Agrisian di effettuare le verifiche;

- controfirmare i verbali di controllo di qualità;

- curare e supervisionare la realizzazione degli eventuali interventi correttivi disposti a seguito dei controlli di qualità.

- effettuare i controlli di qualità;

- valutare, in collaborazione con il coordinatore, la necessità di revisione del lavoro svolto dai tecnici.

- Tecnici che effettuano il controllo in campo e gli incontri con i produttori presso le sedi delle Associazioni.

Il controllo deve essere effettuato da  professionisti Agronomi, Periti agrari e Agrotecnici abilitati e iscritti ai relativi albi professionali incaricati dall’Agrisian.

Il prodotto della loro attività costituisce la base per la determinazione degli esiti tecnici che porteranno alla chiusura del procedimento amministrativo.

Le responsabilità dei tecnici di campo sono:

- indagine agronomica accurata degli appezzamenti dichiarati;

- La compilazione dei plottaggi o ingrandimenti fotografici  e dei tabulati 34 bis deve avvenire esclusivamente in maniera conforme a quanto previsto dalle specifiche (es. utilizzo esclusivo dei codici coltura indicati), questo al fine di evitare possibili errate interpretazioni dei risultati dei controlli nelle fasi successive di lavoro;

- La validazione del lavoro svolto dal tecnico avviene mediante l’apposizione sui plottaggi delle duple o ingrandimenti fotografici  e sui tabulati 34 bis, della propria firma, e del timbro dell’ordine professionale di appartenenza e del “codice tecnico” che viene assegnato da AGEA.

I tecnici che  effettuano l’incontro in contraddittorio devono:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per l’incontro con i produttori ( risoluzione anomalie catastali, verifica esiti particellari, ecc.)

- avere un comportamento consono al  ruolo di rappresentanza dell’Amministrazione che essi  svolgono nei confronti del produttore convocato;

- a firmare il verbale di chiusura dell’incontro, apponendo il proprio timbro professionale e il proprio codice tecnico.

Ogni tecnico dovrà garantire la disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di  AGRISIAN, che risponderà ad AGEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

- Tecnici abilitati al riporto a video dei dati dei controlli

La responsabilità dei tecnici che effettuano il riporto a video dei dati consiste:

- Riporto in maniera  fedele dei risultati dei controlli di campo;

- corretta ed accurata esecuzione delle operazioni di delimitazione e misurazione degli utilizzi accertati, codificando il lavoro svolto con il proprio codice utente;

- corretta utilizzazione del software e delle procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;

- corretta archiviazione del materiale elaborato, per le successive utilizzazioni.

Tutti i tecnici dovranno compilare e sottoscrivere, prima di iniziare le singole attività i seguenti modelli:

- Responsabile della sede operativa				Pers2

- Tecnici che effettuano il controllo in campo			DC1

- Tecnici abilitati al riporto a video ed agli incontri 		DV1

A seguito della chiusura del processo di controllo, grazie alla codifica delle operazioni svolte, sarà possibile ottenere, per singolo produttore, informazioni relative all’identità di ogni tecnico e/o operatore che abbia partecipato alla definizione dell’esito aziendale.

In questo modo sarà tracciata la responsabilità associata ad ogni passaggio del processo operativo.

Tutti i tecnici impiegati (responsabile della sede operativa, responsabile della qualità della sede operativa, tecnici che effettuano il controllo di campo e i tecnici abilitati la riporto a video e alle convocazioni) sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di  AGRISIAN, che risponderà ad Agea, per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori) che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli. Se AGEA, dovesse chiedere ad Agrisian l’intervento dei tecnici, questi si daranno disponibili a rispondere per il loro operato.

## controllo di qualita’

Il lavoro di tutti i tecnici ed operatori incaricati delle diverse fasi di lavoro sarà oggetto di monitoraggio e controllo qualità da parte della struttura controlli qualità di Agrisian la quale si avvale di un’équipe, formata da tecnici abilitati e di provata esperienza.

Le attività svolte dalla struttura CQ sono integrate dall’attività di controllo, svolta secondo le modalità previste nel manuale delle procedure del CQ, dai responsabili della qualità delle sedi periferiche.

L’attività dell’èquipe CQ si svolgerà in due momenti distinti:

- nelle fasi iniziali di lavoro con una funzione di monitoraggio dell’attività svolta presso le sedi periferiche e di assistenza nella risoluzione degli eventuali problemi riscontrati;

- in corso d’opera e nelle fasi terminali dell’attività al fine di verificare il rispetto dei livelli di qualità previsti.

I coordinatori ed i responsabili della qualità delle sedi operative nel corso delle verifiche previste, metteranno a disposizione dei membri dell’équipe CQ tutto  il materiale elaborato dai tecnici e consentiranno l’accesso alle banche dati per  l’esecuzione delle operazioni di CQ.

Il CQ comporterà, da parte dell’équipe, la riesecuzione e/o verifica del lavoro svolto. L’attività di CQ potrà avvenire in presenza dei tecnici/operatori il cui lavoro è oggetto di verifica.

Al termine dell’attività di controllo, al coordinatore e/o responsabile della qualità delle sedi operative sarà consegnata copia del verbale di controllo, contenente anche l’indicazione degli eventuali  problemi riscontrati.

Nel caso in cui venissero accertate non conformità rispetto alle procedure di lavoro previste, i tecnici e/o gli operatori responsabili saranno chiamati a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale.

Per la descrizione delle procedure, modalità e tempi di esecuzione del CQ si rimanda al relativo manuale che sarà messo a disposizione dei coordinatori e dei responsabili della qualità delle sedi periferiche.

- APERTURA SEDI OPERATIVE

| FASE DI LAVORO | APERTURA SEDI PERIFERICHE |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE | allestimento della sede |
| INPUT | Specifiche tecniche |
|  | Hardware e Software |
|  | Materiali per i controlli |
| OUTPUT | Formazione / aggiornamento dei tecnici |
|  | Attivazione della rete informatica locale |
|  | Archiviazione dei materiali necessari |

Le strutture, coordinate da AGRISIAN, allestiranno delle sedi operative periferiche che consentiranno lo svolgimento delle seguenti attività:

- Formazione e aggiornamento dei professionisti e dei tecnici

- Predisposizione  della rete locale ed installazione del SW  siti client

- Stampa dell’elenco delle particelle (34 bis)

- Predisposizione ed archiviazione dei materiali per i controlli

- Gestione dei Controlli di campo

- Digitalizzazione particelle

- Riporto dei risultati dei controlli di campo sulla banca dati centralizzata

-    Stampa ed invio delle lettere di convocazione

- Invio comunicazioni alle Organizzazioni dei produttori (via fax)

le sedi operative possono coincidere con quelle allestite per altri settori di controllo.

## Allestimento Delle Sedi operative

Nella scelta della sede operativa saranno tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- accessibilità (preferibilmente sono ubicate nei capoluoghi di provincia);

- sicurezza della sede (contro il rischio di intrusioni, e furti o danneggiamento dei materiali e delle banche dati);

- rispondenza dei locali e degli impianti alla normativa di sicurezza vigente;

- buona rappresentatività della sede, che si configura a tutti gli effetti come una sede periferica e transitoria dell’Amministrazione;

- dimensioni proporzionate alla mole di materiale cartaceo e al numero delle postazioni GIS informatiche da utilizzare.

Ciascuna sede dovrà essere obbligatoriamente dotata di:

- Personal computer;

- Stampanti adeguate alle attività da svolgere;

- FAX;

- LINEA ADSL;

- Modem ;

- Casella di posta elettronica (non inferiore a 20 megabite);

- Fotocopiatrice;

- Masterizzatore;

- Scanner.

- FOTOINTERPRETAZIONE

| FASE DI LAVORO | Fotointerpretazione |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE | - Eseguire la fotointerpretazione preliminare di sola eleggibilità sulle immagini satellitari mono-temporali VHR 2007 per le particelle incluse all’interno delle zone coperte da immagini satellitari del 2007 - Eseguire la fotointerpretazione sulla base delle ortofoto digitali più recenti per le particelle ricadenti nelle zone dove non sono disponibili immagini satellitari |
| INPUT | Specifiche tecniche |
|  | Hardware e Software |
|  | Dati GIS precedenti Immagini SATELLITARI VHR e HR 2007 |
| OUTPUT | Aggiornamento delle superfici eleggibili del GIS Particelle da verificare in campo |

Tutte le particelle appartenenti al campione di controllo, incluse o non incluse all’interno delle zone coperte da immagini satellitari del 2007, saranno avviate ad una fase di controllo delle superfici eleggibili, mediante la fotointepretazione delle immagini satellitari VHR (mono- temporale).

In seguito saranno avviate ad una fase di controllo della presenza delle colture dichiarate mediante sopralluogo di campo.

## caratteristiche delle  immagini satellitari

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Acquisizione chiavi di lettura e addestramento fotointerpreti

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Operazioni preliminari alla fotointerpretazione

Dopo avere selezionato dall’elenco di particelle da verificare (lista di lavorazione) l’identificativo della particella oggetto di indagine, procedere all’operazione di individuazione dei limiti della particella catastale e, ove necessario, alla eventuale digitalizzazione dei contorni del poligono che la delimita.

Nel caso in cui nel corso della lavorazione per cause di varia natura (dati dichiarati errati, materiali gis non disponibili, etc…) si verifichi una delle seguenti situazioni:

- Comune non presente sul GIS (sospensione con codice E);

- Foglio di mappa catastale inesistente (sospensione con codice E);

- Foglio di mappa catastale con problemi (georiferimento errato, limite assente, etc….) - (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

- Orto-immagine con problemi (non in scala, eccessivamente chiara, eccessivamente scura, eccessiva copertura nuvolosa, eccessive ombre portate) oppure assente (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

- Centroide non trovato (sospensione con codice “I”);

- Centroide presente, Ortofoto assente sul GIS o con problemi e foglio di mappa catastale presente (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

- Centroide presente, Ortofoto presente sul GIS e foglio di mappa catastale assente o con problemi (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

- Centroide o poligoni shiftati (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

- Poligono particella di superficie diversa rispetto alla superficie censuaria (catastale validata) per più del 5% (al max 0,5 ha) (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

scegliere il tipo ed il codice di sospensione più indicato in funzione di quanto rilevato sul GIS (in caso di dubbio consultare l’help-desk Agrisian (seminativi@agrisian.it)  per individuare correttamente la causa dell’anomalia).

Qualora non fosse disponibile il centroide, in assenza di altri problemi riconducibili alle casistiche indicate precedentemente, utilizzare soltanto l’apposito codice di lavoro “I” (particella non trovata su foglio di mappa).

Una volta individuato il centroide della particella in corso di verifica è necessario procedere con le seguenti operazioni:

- Verificare l’esatta identificazione della particella con il centroide richiamato, attraverso il confronto della superficie interna al poligono, nel caso di poligono già digitalizzato (“Superficie particella” in SITICLIENT), oppure della superficie misurata manualmente con apposita funzione sw (Misura area) con la superficie catastale risultante negli archivi del Catasto indicata nel campo “Sup. Censuario” di SITICLIENT.

Qualora tra i due valori delle due superfici (sup. catastale e sup. misurata), ci sia una differenza maggiore del 5% (con al max 0,5 ha) è necessario segnalare il problema all’help-desk (back-office) attribuendo una sospensione generica alla particella con l’apposita funzione di SITICLIENT e descrivendo l’anomalia riscontrata nel campo “Motivo delle sospensione”.

- Regolazione, se necessario, della luminosità e del contrasto delle immagini telerilevate tramite l’apposita funzione sw;

- Regolazione, se necessario, della posizione dell’immagine rispetto alla mappa catastale tramite l’apposita funzione sw. Eventualmente procedere al salvataggio della nuova posizione del dato raster rispetto alla mappa al fine di poterla richiamare nell’ambito dello stesso foglio tramite le apposite funzioni sw;

- Per le eventuali operazioni di natura grafica da effettuare sulle particelle in corso di verifica:

  - Digitalizzazione, spostamento vertici, cancellazione del poligono;

  - Spostamento, cancellazione, inserimento di un centroide;

  - Frazionamenti;

  - Accorpamenti;

  - etc…

fare riferimento al Manuale di riferimento di SITICLIENT disponibile nell’area download di SITICATASTO (http://sem6.sian.it/siticatasto/sian/).

- Qualora fosse necessario attivare le funzionalità di digitalizzazione del limite della particella procedere cercando di tracciare un poligono il più fedele possibile al disegno del limite particella riportato sulla mappa catastale sottostante; in questa fase dovranno essere attivate obbligatoriamente le funzioni di SITICLIENT “SNAP SU PARTICELLE” e “RITAGLIA PARTICELLA SU CONFINANTI”.

Nel corso dell’esecuzione delle operazioni di fotointerpretazione è importante tenere in considerazione i seguenti dati:

- dati dichiarati consultabili in SITICLIENT attraverso la selezione del tasto  e poi della selezione “DICH”;

- dati rilevati in precedenza (usi del suolo, piante totali, piante produttive, data di rilevazione, livello di accertamento, tipo di accertamento svolto (campo,  fotointepretazione);

- sequenza storica delle immagini disponibili consultabili in SITICLIENT attraverso l’apposita finestra.

### Fotointerpretazione superfici dichiarate e superfici eleggibili

Su tutte le particelle verrà effettuata una fotointerpretazione preliminare, al fine di censire le superfici non eleggibili a pomodoro. Tale attività verrà svolta sulla base delle sole immagini satellitari VHR mono-temporali.

Inoltre le particelle, sulle quali non sono disponibili le immagini satellitari VHR mono-temporali del 2007, verranno anch’esse fotointerpretate al fine di censire le superfici non eleggibili; tale attività verrà effettuata sulla base delle ortofoto aeree più recenti disponibili.

In entrambi i casi l’attività di fotointerpretazione prevede l’uso dei seguenti codici:

| Codice utilizzo da attribuire | Descrizione utilizzi e occupazioni del suolo (principali tipologie) |
| --- | --- |
| 660 | Fabbricato generico – strada – serre fisse |
| 690 | Acque |
| 650 | Boschi |
| 652 | Incolti pascolabili (tara 20%) |
| 659 | Pascolo cespugliato (tara 20%) |
| 638 | Pascolo polifita (tipo alpeggi) senza tare |
| 653 | Pascolo arborato (bosco alto fusto) tara 20% |
| 654 | Pascolo arborato (bosco ceduo) tara 50% |
| 040 | Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20% |
| 050 | Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50% |
| 651 | Coltivazioni arboree specializzate non specificate |
| 666 | Seminativo da fotointerpretazione |
| 665 | Possibile seminativo da fotointerpretazione |
| 655 | Arboreto consociabile (con coltivazioni erbacee) |
| 685 | Coltivazioni arboree promiscue (più specie) |
| 770 | Area non pascolabile |
| 420 | Olivi |
| 410 | Vite |
| 430 | ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI |
| 460 | PESCHI NON SPECIFICATI |
| 461 | PESCHE PERCOCHE |
| 450 | PERI NON SPECIFICATI |
| 491 | CARRUBO |
| 492 | CASTAGNO |
| 493 | MANDORLO |
| 494 | NOCCIOLO |
| 495 | NOCE |
| 497 | PISTACCHIO |
| 953 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO |
| 954 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO |
| 959 | PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO |
| 940 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO |
| 950 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO |

  - superfici che risultano investite da frutteti

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

  - superfici che risultano terreni a seminativi o possibili seminativi

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Fotointerpretazione delle piante di olivo

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Modalità operative e istruzioni di lavoro

Vengono di seguito brevemente descritte le linee operative da adottare nell’esecuzione delle attività di verifica a video realizzate attraverso l’utilizzo del sw SITICLIENT.

- Installazione sulle postazioni P.C. del SW SITICLENT.

Per quanto concerne le modalità di installazione e di configurazione dell’applicazione e della base dati grafica e alfanumerica si fa riferimento alle istruzioni operative contenute nella documentazione tecnica scaricabile direttamente dal sito http://sem6.sian.it/siticatasto/sian/

- selezione della particella da verificare ed apertura della sezione grafica dell’applicazione, attraverso l’applicazione degli opportuni filtri all’elenco di lavorazione ;

- con riferimento ad eventuali problematiche di natura catastale (centroide non trovato, etc….) o a problemi/ assenza di materiali GIS (fogli di mappa catastale, ortofoto, etc….) che possono rilevarsi nel corso della lavorazione è necessario attenersi alle indicazioni riportate nel  precedente sottoparagrafo “operazioni preliminari alla fotointerpretazione”;

- attribuire alla particelle il codice di sospensione “I” in caso di centroide non trovato;

A fronte di specifiche anomalie quali:

    - Foglio di mappa catastale con problemi (georiferimento errato, limite assente, acquisito erroneamente, etc….) ;

    - Ortofoto assenti o con problemi (non in scala, eccessivamente chiara, eccessivamente scura, eccessiva copertura nuvolosa, eccessive ombre portate);

    - Limiti particelle e/o centroidi shiftati rispetto al foglio catastale;

    - Superficie particella discordante rispetto alla Sup. Censuario per più del 5% (max 0,5 ha);

procedere alla sospensione utilizzando il codice di SOSPENSIONE GENERICA delle particelle attraverso l’apposito meccanismo previsto sul sw  SITICLIENT e specificando il Motivo delle sospensione;

- nel caso di centroide presente il software procede direttamente al posizionamento di ciascuna particella da rilevare al centro del video;

- digitalizzazione dei limiti delle particelle catastali oggetto di verifica, ove non fossero stati precedentemente digitalizzati;

- procedere alla identificazione ed alla conta delle piante di olivo ricadenti sulla particella;

- procedere alla generazione della superficie dell’oliveto attraverso l’apposita funzione “genera suolo” presente in SITICLIENT;

- procedere alla delimitazione delle aree relativi ad USI NON AGRICOLI (strade, fabbricati, acque) eventualmente ricadenti all’interno dell’area dell’oliveto;

- procedere al confronto tra la superficie derivante dal numero di piante individuate e/o confermate dal tecnico rilevatore e la superficie dichiarata dal produttore sulla DPU 2007. In seguito a tale confronto il fotointerprete valuterà se confermare i nuovi dati rilevati oppure se riprendere in considerazione l’accertamento effettuato, aggiungendo, nel caso in esempio, eventuali piante mancanti sfuggite alla precedente rilevazione;

- procedere al completamento dell’uso del suolo delle restanti porzioni della particella, utilizzando il filtro codici FOTOINTERPRETAZIONE; nel corso di tale attività si dovrà tener conto dell’uso del suolo già precedentemente rilevato con particolare attenzione agli impianti arborei (FAG, agrumi, pere/pesche, vigneti).

# PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO DI CAMPO

| FASE DI LAVORO | PREDISPOSIZIONE MATERIALI PER IL CONTROLLO |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE | eventuale risoluzione particelle "I" mediante funzioni software; |
|  | - stampa elenco per le particelle da controllare (mod. 34-bis) ; - stampa mappe A4 delle particelle da controllare - stampa schede agronomiche delle particelle con unità arboree da rilevare - stampa mappetta dei fogli di mappa con centroidi da controllare |
|  | trasferimento dati su terminale GPS ; |
|  | controllo qualità preliminare materiali fotocartografici; |
| INPUT | Software SITIConvoca e SITIClient; |
|  | Banca dati campione particelle oggetto di controllo; |
|  | Plottaggi duple A0; |
|  | Cartografia IGM 1:25.000 sovrapposta a quadro d’unione fogli di mappa; |
|  | Mappette centroidi; |
|  | Mappe A4 (o A3) delle particelle da controllare |
|  | Schede agronomiche delle particelle con unità arboree da rilevare |
|  | Strumentazione GPS |
|  | Elenco particelle da controllare (34bis pomodoro) |
| OUTPUT | Plottaggi A0 pronti per il controllo in campo; |
|  | Terminali GPS con i dati caricati per visite di campo ; |

Per l’effettuazione dei controlli oggettivi sarà messo a disposizione dei tecnici il seguente materiale:

  - elenco delle particelle da controllare per la campagna 2007, prodotto dal software e stampato presso la sede periferica; (“34bis”)

  - stampa delle mappe A4 delle particelle da controllare, prodotte dal software e stampate presso la sede periferica;

  - stampa delle schede agronomiche delle particelle con unità arboree da rilevare, prodotte dal software e stampate presso la sede periferica; alcune di tali schede senza indicazione degli estremi catastali della particella (in bianco) dovranno comunque essere a disposizione del tecnico in caso di riscontro di unità arboree non dichiarate;

  - quadri di unione dei fogli catastali a livello comunale (se disponibile);

  - stampa del foglio di mappa in formato A4 con riportati i centroidi delle particelle dichiarate da controllare, prodotta dal software;

  - tabelle di decodifica delle sigle colturali e degli altri utilizzi del suolo (Vedi allegato n° 4);

  - pennarelli rossi a punta fine (0,2 mm);

  - terminale GPS

  - plottaggio dei fogli di mappa dichiarati delle particelle da controllare con sovrapposta la relativa porzione di ortofoto aerea recente;

  - scalimetro (con scale comprese tra 1:500 e 1:4.000).

Nel caso di fogli non disponibili, riservati (per intero), inesistenti al Catasto verranno riportati sul 34 bis nel campo "Codice particella", per ciascuna particella interessata, i seguenti codici:

- codice D = particella appartenente ad un foglio non disponibile o ad un intero foglio riservato;

- codice E = particella appartenente ad un foglio inesistente

## Stampa elenco particelle da controllare

Per l’inizio delle attività si procederà alla stampa modello 34bis, attraverso una funzione del software.

Il 34 bis sarà stampato in formato A4, come riportato in allegato 3.

Su ogni foglio del tabulato sono riportate le seguenti informazioni relative alle particelle oggetto del controllo:

Dati dichiarati o pre-elaborati dal software (già prestampati):

- Codice Istat Provincia; Comune; Sezione;

- Descrizione comune;

- Foglio di mappa;

- Codice a barre (Istat Provincia; Comune; Sezione Foglio di mappa identificativo catastale fino al foglio di mappa);

- Tavola del catasto austro-ungarico (coincidente con il foglio di mappa in caso di Catasto tradizionale)

- Numero particella;

- Subalterno (presente solo se dichiarato);

- “Casi partic”: casi particolari (i valori che possono assumere le particelle dichiarate con casi particolari sono i seguenti: 1=riordino fondiario, 2= zone militari, 3= uso civico, 4= zona demaniale, 5= frazionamenti successivi al 30.09.2005, 6=ex catasto austro ungarico, 7=stato estero);

- Campione indicazione del tipo di controllo a cui è soggetta la particella (Ammissibilità e/o  Condizionalità; richiesta di aiuti accoppiati (Titolo IV e Aiuti Supplementari);

- Utilizzo dichiarato (codice e descrizione);

- Sup. Utilizzata (mq);

- Codice particella (“I” = particella senza centroide);

- Scheda agronomica (viene contrassegnata la presenza della scheda agronomica da stampare separatamente per il rilievo delle unità arboree);

- Sup. Cat. le Dich. (mq): Superficie catastale dichiarata dal produttore (in metri quadrati);

- Sup. Cat. le Vali. (mq): Superficie catastale validata in metri quadrati (risultante al catasto);

- Risch (X= selezione dell’azienda per almeno un criterio di rischio, vuoto = selezione dell’azienda solo in base a criteri casuali)

- N. domanda (Identificativo della domanda di pagamento)

- Ubicazione della particella nelle aree Natura 2000 (SIC = Siti di Importanza Comunitaria e/o ZPS = Zone di Protezione Speciale);

- Ubicazione della particella nelle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN);

In caso di colture arboree viene aggiunta una riga sotto quella dei dati generali che riporta:

- Tipo di impianto

- Sesto sulla fila (in cm)

- Sesto tra le file (in cm)

- Anno di impianto

- Numero di piante

- Tipo di unità arborea

In fondo alla pagina:

- Nome e versione del modello, progressivo di pagina stampata, la data di stampa;

Campi vuoti da riempire con i risultati degli accertamenti in campo:

- Presenza utilizzo dichiarato

- Descrizione dello stato della coltura (fenologico/agronomico):

- in atto: coltura in atto

- stoppie

- arato con resid: arato con residui

- 2 racc. con resid: coltura in 2° raccolto con residui colturali della prima coltura;

- coltura non ordinaria

- Requisiti dim. Minimi (requisiti dimensionali minimi dell’appezzamento agricolo non rispettati)

- Descrizione colture accertate e note;

- Identif.  foto di campo;

- Data controllo;

- Cod. Rilevatore;

- Firma rilevatore;

- Timbro albo;

- Rif. Ingrandimenti fotografici

Per la compilazione del 34bis cartaceo, in caso di non utilizzo del GPS, saranno seguite le indicazioni riportate nel paragrafo “Modalità di compilazione informazioni su ingrandimenti fotografici e tabulati 34 bis”.

‘I’.

## Stampa mappa grafica

- Per ogni particella da controllare in campo il SW SITICLIENT produrrà una stampa di una mappa, in formato A4, che riproduce la relativa porzione della dupla (ortofoto/ immagine satellitare VHR 2007  + mappa catastale ovvero immagine d’archivio).

- Su ogni scheda sono riportate le seguenti informazioni:

- Dati identificativi della particella (già prestampati):

- Codice Istat Provincia/Comune;

- Descrizione Comune

- Sezione censuaria;

- Foglio di mappa;

- Particella con eventuale subalterno;

- Sup. catastale della particella;

- Anno riferimento ortofoto di fondo;

- Scala della rappresentazione grafica.

Finestra grafica:

- porzione di ortofoto interessata;

- porzione di mappa catastale interessata;

- eventuali tematismi catastali e/o colturali della particella.

Uso del suolo precedentemente rilevato aggregato per le seguenti classi di eleggibilità (in mq):

- Seminativi;

- Incolti, pascoli, boschi;

- Coltivazioni arboree;

- Coltivazione arboree consociate;

- Uso non agricolo;

Unità arboree precedentemente rilevate suddiviso per tipologia:

- Vigneti;

- Oliveti;

- Agrumi;

- Frutta a guscio.

Estremi del rilievo:

- Data controllo;

- Codice del rilevatore;

- Firma rilevatore;

- Timbro albo.

## Stampa schede agronomiche (per Unità Arboree)

Il Sw SITICATASTO produrrà la stampa delle Schede Agronomiche per le particelle interessate da dichiarazioni di unità arboree.

Nella “Scheda Agronomica” sono predisposti appositi spazi, da compilare a cura del tecnico rilevatore per la trascrizione delle informazioni agronomiche integrative ottenute o accertate nel corso della verifica di campo.

La “Scheda agronomica” contiene le seguenti informazioni:

INTESTAZIONE DELLA SCHEDA

Questi dati saranno precompilati dal SW all’atto della stampa della scheda nel caso che, dai dati dichiarati o dai dati rilevati precedentemente, sia possibile evincere la presenza di Unità Arboree. In tutti gli altri casi i tecnici rilevatori, dovranno portare con sé un set di schede agronomiche in bianco (senza alcuna indicazione negli estremi catastali) da compilare nel cui venisse riscontrata la presenza di Unità Arboree, al momento della rilievo di campo, su particelle senza Scheda Agronomica prestampata.

- Dati identificativi della particella:

- Codice istat provincia-comune

- Sezione censuari

- Foglio di mappa

- Particella

- Sub

- Superficie catastale della particella (in mq)

CORPO DELLA SCHEDA

Questa parte della scheda agronomica dovrà essere compilata dal tecnico con i dati rilevati nel corso del sopralluogo di campo.

- Anno Impianto

- Età

- Superficie (mq)

- Piante supplementari

- Piante Totali

- Piante produttive

- Sesti

- Dimensione chioma (Cm)

- Meccanizzabile

- Gruppo (*)

- Forma all. (**)

- Impianto

- Dest. Produttiva

- Irrigazione

- Tipo piante

- Tipo unità e varietà / Note

- Giacitura

- Roccia affiorante

- Pres. Scheletro

- Stato vegeta.

- Potatura

- Giudizio compless.

PARTE INFERIORE DELLA SCHEDA

Nella parte inferiore della “Scheda agronomica” sono presenti i seguenti campi da compilare a cura del rilevatore:

- Data rilevamento – inserire la data in cui è stato svolto il sopralluogo;

- Codice rilevatore - inserire il codice del tecnico incaricato della verifica (identificativo presente nel modulo Agea di autorizzazione per l’accesso ai fondi);

- Firma rilevatore – firma leggibile del tecnico autorizzato alla verifica e timbro (albo professionale).

Per la compilazione dovranno essere seguite le indicazioni riportate nel successivo paragrafo “Modalità di compilazione delle schede agronomiche”.

## Utilizzo GPS

Per la campagna di controllo 2007 la metodologia di controllo in campo prevede l’effettuazione di misurazioni dirette in campo di superfici mediante la strumentazione GPS in dotazione ai tecnici.

Le misurazioni con l’apparecchio GPS vengono effettuate per tutti gli appezzamenti dichiarati a pomodoro ed ubicati nelle particelle non ricadenti nelle zone con immagini satellitari 2007.

Per le modalità di rilievo con tale strumentazione si rimanda allo specifico manuale d’uso.

Al termine di tali rilevi le funzioni software a disposizione nel computer che integra la strumentazione GPS permetteranno di riversare in maniera automatica nel GIS del sistema centrale tutti i dati rilevati in campo con tale strumentazione.

## Attività preliminari di Controllo Qualità dei materiali fotocartografici da utilizzare per i controlli in campo

Al fine di garantire, la dotazione di materiali fotocartografici di supporto ai controlli in campo, completi dal punto di vista quantitativo ed idonei qualitativamente, dovrà essere eseguita, a cura dei coordinatori delle attività delle sedi periferiche, preliminarmente all’avvio dei rilievi di campo, una attività di controllo qualità dei plottaggi forniti da Agrisian e delle mappette A4 grafiche (o in A3) stampate presso la sede opertaiva.

Il controllo di qualità prevede la verifica della completezza della fornitura e la valutazione della chiarezza del contenuto degli strati informativi riprodotti su carta, da effettuarsi mediante analisi visiva diretta di ciascun plottaggio fornito.

In particolare si dovrà procedere al:

- Controllo quantitativo – verifica della completa fornitura delle duple e della completa stampa delle mappette grafiche A4 (o A3) necessarie al controllo  per le province in carico. L’attività prevede il riscontro della corrispondenza dei plottaggi ricevuti con quelli presenti nell’elenco trasmesso dalla struttura di coordinamento di Agrisian  e la corrispondenza di una mappetta grafica A4 per ciascuna particelle presente sul 34bis.

- Controllo della qualità delle immagini riprodotte - verifica della “leggibilità” delle immagini fotografiche riprodotte su carta;

- Controllo del contenuto informativo – verifica delle informazioni presenti nella stampa e leggibilità di tutto il contenuto informativo quali i limiti particellari, il numero della particella, ecc..

Al termine delle attività di controllo qualità, per i plottaggi, sarà redatto un rapporto di “controllo qualità materiali” in cui saranno evidenziati tutti i prodotti non forniti o ritenuti qualitativamente non conformi e per i quali viene richiesta ad Agrisian una nuova fornitura.

Le mappette grafiche A4 eventualmente mancanti  dovranno essere stampate direttamente dalla sede periferica; quelle di leggibilità scadente a causa della cattiva qualità dell’immagine VHR dovranno essere segnalate ad Agrisian per richiederne la correzione.

Le operazioni dovranno essere concluse entro 10 giorni dalla consegna dei materiali, le attività si intendono concluse alla data di trasmissione, alla struttura di coordinamento Agrisian, del “rapporto di controllo qualità materiali”.

## Individuazione e Cerchiatura Delle Particelle Dichiarate

- Per agevolare l’attività di individuazione sulle duple delle particelle da controllare si utilizzerà, come materiale di supporto, la stampa della mappa con i centroidi (vedere allegato 3) delle particelle da controllare che verrà prodotta attraverso un’apposita funzione del SW SITICONVOCA.

- Il tecnico, prima dell’avvio dei controlli di campo, dovrà cerchiare sulla stampa della dupla foto-mappa a sua disposizione, i centroidi delle particelle oggetto del controllo di campo individuandoli attraverso la stampa delle relative mappe dei centroide stampate attraverso SITICONVOCA. In caso  di non chiara leggibilità sulla dupla del numero del centroide, questo dovrà essere riscritto con il pennarello usato per la cerchiatura. La cerchiatura deve essere effettuata esclusivamente con pennarello indelebile di colore rosso .

## Casi particolari

- Durante lo svolgimento dell’attività possono verificarsi i seguenti casi:

- il centroide stampato ricade su una particella nel lucido con numerazione differente:

in tal caso deve prevalere l’informazione riportata sulla mappa dei centroidi;

- la particella è presente sul plottaggio dei centroidi, ma i limiti catastali della particella sul lucido catastale non sono evidenti: si consulta, se disponibile, il foglio catastale a 256 toni di grigio a 4000. Se tali verifiche risultano infruttuose si effettua comunque il controllo in campo sull’appezzamento, riportando sull’ingrandimento i limiti colturali e la qualità della coltura accertata. Se durante il riporto a video non fosse possibile definire i limiti catastali, andrà attribuito il codice I, indicando nelle note del 34 bis ‘accertato di campo presente’;

- centroide di particella con subalterno ricadente su particella “madre”: effettuare il controllo sulla particella madre;

- la particella appartiene ad un'area riservata di un foglio di mappa: scrivere nel campo note del tabulato particellare 34bis ‘area riservata’;

- la particella, esaminando l’elenco dei fogli riservati, appartiene ad un foglio interamente riservato: scrivere nel campo ‘codice foglio’ del 34 bis il codice "D";

- la particella, dall’elenco dei fogli non disponibili, appartiene ad un foglio non disponibile a catasto: scrivere nella campo "codice foglio" il codice "D";

- la particella, dall’elenco dei fogli non esistenti,  appartiene ad un foglio di mappa non esistente a catasto: scrivere nel campo "codice foglio" del tabulato particellare 34bis il codice "E";

- la particella ricade in un foglio appartiene ad un area fuori zona di controllo (area non volata): verificare tra le duple d’archivio la presenza dei fogli interessati, altrimenti effettuare il controllo solo sul lucido catastale;

- omissione o errata indicazione della sezione censuaria in dichiarazione:

le mappe del catasto sono divise per Comune, chiamato Comune Censuario, che di norma coincide col Comune Amministrativo; tuttavia alcuni Comuni amministrativi sono divisi in due o più Comuni censuari, che prendono il nome di sezioni censuarie. Tali sezioni coincidono, di norma, con vecchi comuni amministrativi soppressi o loro porzioni che hanno mantenuto un’autonomia catastale. Tutti i comuni censuari non hanno un proprio codice ISTAT, in quanto fanno sempre riferimento ad un unico comune amministrativo.

Esempio: provincia di Caserta comune di San Marcellino codice Istat 61077. Il suddetto comune amministrativo è suddiviso in due sezioni censuarie:

Sezione A Frignano – Sezione B Trentola che hanno sempre come riferimento lo stesso codice ISTAT 61077. Quindi, qualora in dichiarazione non sia stata correttamente indicata la sezione censuaria o la stessa sia errata si raccomanda, in questa fase tenere presente i seguenti suggerimenti:

Nel caso in cui tutti gli identificativi dei fogli di mappa, dei diversi comuni censuari, siano già stati rinumerati in maniera univoca, (attualmente il catasto sta provvedendo a rinumerare in maniera univoca tutti i fogli di uno stesso comune amministrativo) utilizzando il quadro di unione catastale o in alternativa direttamente attraverso gli identificativi catastali riportati sulle mappe (es. Comune di San Marcellino Sezione di Frignano foglio 7), è possibile individuare l’esatta ubicazione della particella e procedere comunque al controllo in campo. Sul SW si dovrà riportare comunque il codice E, al fine di evidenziare l’anomalia dichiarativa in fase di incontro con il produttore.

Esempio: nel caso in cui il foglio 7 del Comune di San Marcellino è presente solo sulla sezione A corrispondente a Frignano e in dichiarazione non è stata indicata la sezione (la descrizione del comune è San Marcellino), è possibile individuare l’esatta ubicazione della particella dichiarata procedendo al controllo in campo nel comune di Frignano.

- Nel caso in cui gli identificativi dei fogli di mappa, dei diversi comuni censuari, si ripetono nella numerazione, ed uno stesso identificativo foglio, viene utilizzato per le diverse sezioni censuarie che compongono l’intero comune amministrativo, ovviamente vengono a mancare le necessarie informazioni per distinguere la reale particella dichiarata. In tal caso le particelle nella fase di individuazione e cerchiatura verranno codificate con il codice agronomico E senza la possibilità di effettuare il controllo in campo.

Esempio: nel caso in cui il foglio 7 del Comune di San Marcellino è presente sia sulla sezione A corrispondente a Frignano che sulla sezione B di Trentola in dichiarazione non è stata indicata la sezione, la descrizione del comune è San Marcellino, non essendo possibile individuare l’esatta ubicazione della particella dichiarata è necessario codificare la particella con il codice agronomico E.

Per entrambi i casi qualora risultino particelle con codice ‘I’, verrà acquisito il codice ‘E’.

Le particelle con codice D ed E sono oggetto di richiesta al produttore di documentazione atta a dimostrare l’esistenza e l’individuazione sul territorio. Pertanto le particelle codificate nello «stato foglio» del 34/bis con il codice ‘E’ e “D” non sono oggetto di sopralluogo in campo pre-incontri.

### Ex Catasto austroungarico (catasto tavolare)

Per quanto riguarda l’ex catasto austroungarico, detto anche catasto aperto o tavolare, si farà riferimento a quanto disposto nell’appendice  delle specifiche tecniche 2007 – controlli oggettivi – domanda unica.

# CONTROLLI  IN CAMPO

| FASE DI LAVORO | CONTROLLI IN CAMPO |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE | raggiungimento delle particella ed esecuzione del rilievo agronomico; |
|  | delimitazione grafica e descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati (sulla mappa grafica A4); |
|  | compilazione del 34 bis - (in caso di non utilizzo del GPS), compilazione della scheda agronomica; |
|  | effettuazione delle foto di campo; |
|  | preparazione dei materiali per la consegna |
| INPUT | plottaggi A0 delle duple digitali mappa grafica in formato A4 |
|  | elenco particelle da controllare (34bis pomodoro), schede agronomiche; |
|  | terminale GPS |
| OUTPUT | elenco particelle da controllare (34bis), delle schede agronomiche debitamente compilate; |
|  | mappe grafiche A4 riportanti i risultati del rilievo; |
|  | - terminale GPS in cui sono stati memorizzati gli esiti del rilievo in caso di necessità di misurazione diretta in campo - files delle foto di campo. |

SOPRALLUOGO PRELIMINARE IN CAMPO

L’incontro con il produttore/O.P. verrà preceduto da una indagine speditiva in campo su tutte le  particelle dichiarate.

Tale attività preliminare consiste nella verifica delle particelle dichiarate a pomodoro, attraverso:

- Conferma della coltura dichiarata – pomodoro – mediante riconoscimento diretto in campo per le zone interessate da telerilevamento;

- delimitazione delle superfici a pomodoro mediante utilizzo del GPS per le zone non intressate da immagini satellitari.

Il controllo in campo non comprenderà:

- le particelle “I” (non rintracciabili sulla mappa catastale) ;

- le particelle che ricadono su fogli non disponibili (D);

- le particelle che ricadono su fogli non esistenti (E);

## Verifica rispondenza dichiarato/accertato

- Nel corso del controllo in campo il tecnico dovrà descrivere le colture riscontrate sul supporto fotocartografico , dando risposta alla coltura a pomodoro dichiarata sulla particella.

- Il riscontro della presenza del pomodoro potrà avvenire attraverso la verifica della coltura in atto o dai residui colturali.

Si ricorda che dovranno essere controllate tutte le particelle dichiarate, sia nella provincia rappresentativa che ‘fuori provincia’.

Le singole particelle dichiarate vanno controllate per verificare l’effettiva presenza della coltura di pomodoro Le singole particelle dichiarate vanno controllate per verificare l’effettiva presenza della coltura; Il controllo in campo riguarda sempre l’intera superficie della particella catastale da controllare. I tecnici dovranno rilevare, descrivendo graficamente sul plottaggio (dupla foto-mappa) e memorizzando sull palmare (GPS) tutte le colture e gli altri eventuali usi del suolo riscontrati. Ogni utilizzo del suolo dovrà  essere codificato esclusivamente secondo le sigle descritte nella tabella dei codici colturali (allegato 4).

## Operazioni da svolgere nel corso della fase di rilievo

- L’attività di controllo in campo prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni:

### Raggiungimento della particella oggetto del controllo  ed esecuzione del rilievo agronomico

Una volta raggiunta la particella, anche con l’aiuto delle utilità di navigazione implementate sul SW del terminale GPS (descritte nell’apposito manuale di utilizzo), e verificata la propria posizione sul terreno, utilizzando punti di riferimento certi, visibili anche sulla dupla, il tecnico procederà a:

- identificare sul terreno i limiti naturali della particella;

- Accertamento delle colture

  - Nel corso del controllo in campo il tecnico dovrà riportare la descrizione di tutte le colture rilevate riportandole con sigle previste nell’allegato 4.

  - accertare tutte le colture ed identificare tutti gli utilizzi del suolo presenti nella particella tenendo presente le rilevazioni precedenti riportate sulla mappa in formato A4  stampata per ciascuna particella (in particolare aree ineleggibili e unità arboree).

### Delimitazione grafica  per la descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati

Il tecnico, una volta identificati i limiti della particella catastale oggetto di controllo, procederà al controllo della delimitazione presente sulla mappa grafica in formato A4 di tutti i poligoni relativi alle colture ed agli atri usi del suolo accertati in campo. In caso di presenza di colture arboree dovrà altresì compilare la mappa grafica in formato A4 e la scheda agronomica.

### Eventuali variazioni della descrizione delle colture e della delimitazione degli appezzamenti sulla mappetta grafica A4

Nel corso del sopralluogo di campo si potrà:

- Confermare in toto (delimitazione degli usi del suolo e relativi codici) rilevazione effettuata in fase di fotointerpretazione multispettrale e multitempoale

- Confermare la delimitazione degli appezzamenti già tracciata sulla mappa grafica A4 e modificare uno o più codici di uso del suolo

- Confermare i codici di uso del suolo e modificare la delimitazione di uno o più appezzamenti

- Modificare sia la delimitazione degli appezzamenti già tracciata sulla mappa grafica A4 e sia uno o più codici di uso del suolo

N.B. La modifica della delimitazione degli appezzamenti potrà essere effettuata soltanto se tali limiti sono chiaramente visibili sull’immagine VHR 2007 stampata sulla mappa grafica A4. Negli altri casi il rilievo del nuovo limiti degli appezzamenti dovrà essere effettuato esclusivamente con il GPS (vedi apposito paragrafo).

Tutte le modifiche dovranno essere annotate sulla mappa grafica A4 tracciandole con il pennarello di colore rosso.

### Modalità di compilazione delle schede agronomiche

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Uso del suolo - Sigle per la descrizione degli  usi  del suolo rilevati

Nel corso delle attività di rilievo in campo tutte le colture e gli utilizzi del suolo accertati andranno codificati, implementati su GPS e quindi riportati sul plottaggio della  dupla, utilizzando esclusivamente le “sigle uso del suolo” riportate nella tabella seguente.

| gruppo coltura | codice GIS | descrizione uso del suolo rilevato | sigla |
| --- | --- | --- | --- |
| CEREALI | 20 | ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA) | ACD |
|  | 202 | AVENA | AVE |
|  | 2 | GRANO (FRUMENTO) DURO | GD |
|  | 200 | GRANO (FRUMENTO) TENERO | GT |
|  | 12 | GRANO SARACENO | GSA |
|  | 1 | GRANTURCO (MAIS) | MA |
|  | 8 | ORZO | ORZ |
|  | 19 | RISONE | RIS |
|  | 201 | SEGALE | SG |
|  | 203 | SORGO | SOR |
| FORAGGERE NON SEMINABILI | 653 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO ) TARA 20% | BPF |
|  | 654 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% | BPC |
|  | 659 | PASCOLO CESPUGLIATO | PPC |
|  | 40 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% | PP20 |
|  | 50 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% | PP50 |
|  | 638 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE | PAS |
|  | 938 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE NON PASCOLATO | PAS-NP |
|  | 953 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO | BPF-NP |
|  | 954 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO | BPC-NP |
|  | 959 | PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO | PPC-NP |
|  | 940 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO | PP20-NP |
|  | 950 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO | PP50-NP |
| FORAGGERE SEMINABILI | 103 | ERBAIO DI GRAMINACEE | ECE |
|  | 104 | ERBAIO DI LEGUMINOSE | ELE |
|  | 105 | ERBAIO MISTO E ALTRI | ERB |
|  | 107 | PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE | PRAG |
|  | 108 | PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE | PRAL |
|  | 109 | PRATO E PRATO PASCOLO MISTO | PRA |
| FRUTTA A GUSCIO | 491 | CARRUBO | CAR |
|  | 492 | CASTAGNO | CST |
|  | 493 | MANDORLO | MAN |
|  | 494 | NOCCIOLO | NCC |
|  | 495 | NOCE | NOC |
|  | 497 | PISTACCHIO | PIS |
| LEGUMINOSE | 208 | LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA | LCVC |
| ORTAGGI | 90 | ALTRI ORTAGGI | ORT |
|  | 84 | ASPARAGO | ASP |
|  | 82 | CARCIOFO | CR |
|  | 83 | CAROTA | CRT |
|  | 85 | CAVOLO | CAV |
|  | 89 | CICORIA | CIC |
|  | 210 | FRAGOLA | FRA |
|  | 680 | POMODORO | POM |
|  | 88 | RABARBARO | RAB |
|  | 209 | TOPINAMBUR | TPN |
| VIVAIO | 550 | VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO | VVS |
| PIANTE ARBOREE | 500 | ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA | ARL |
|  | 410 | VITE NON CLASSIFICATA | VIT |
|  | 681 | COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI) | AB20 |
|  | 420 | OLIVO NON CLASSIFICATO | OLI |
| ALBERI DA FRUTTA | 470 | FRUTTETO NON SPECIFICATO | FTR |
|  | 431 | AGRUMI – ARANCIO | ARA |
|  | 432 | AGRUMI – BERGAMOTTO | BERG |
|  | 433 | AGRUMI – CHINOTTO E CEDRO | CHICE |
|  | 434 | AGRUMI – CLEMENTINE | CLE |
|  | 435 | AGRUMI – LIMETTE | LIME |
|  | 436 | AGRUMI – LIMONE | LIMO |
|  | 437 | AGRUMI – MANDARINO | MAND |
|  | 438 | AGRUMI – POMPELMO | POMP |
|  | 439 | AGRUMI – SATSUMA | SAT |
|  | 430 | ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI | AGR |
|  | 460 | PESCHI NON SPECIFICATI | PES |
|  | 461 | PESCHE PERCOCHE | PERC |
|  | 450 | PERI NON SPECIFICATI | PER |
|  | 451 | PERI – PERE DA TAVOLA GENERICHE | PTAV |
|  | 452 | PERI – PERE DA SIDRO | PSID |
|  | 453 | PERI – PERE DA TAVOLA WILLIAMS | PWI |
| PIANTE ARBUSTIVE | 473 | PICCOLI FRUTTI GENERICI | PF |
| PIANTE AROMATICHE | 86 | PIANTE AROMATICHE | PAR |
| PIANTE DA FIBRA | 93 | ALTRE PIANTE DA FIBRA | APF |
|  | 56 | CANAPA | CAN |
|  | 55 | LINO | LN |
| PIANTE INDUSTRIALI | 76 | LUPPOLO | LUP |
|  | 95 | ALTRE PIANTE INDUSTRIALI | API |
|  | 560 | BARBABIETOLA | BZ |
|  | 80 | CANNA CINESE o MISCANTO | CNN |
|  | 81 | FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA | FTA |
|  | 670 | TABACCO | TAB |
|  | 701 | BADISCHER GEUDERTHEIMER & IBRIDI | TAB-701 |
|  | 702 | IBRIDI BADISCHER GEUDER THEIMER | TAB-702 |
|  | 703 | BADISCHER BURLEY E IBRIDI | TAB-703 |
|  | 704 | PARAGUAY E IBRIDI (ZONA B) | TAB-704 |
|  | 705 | BRIGHT | TAB-705 |
|  | 706 | BURLEY ITALIA | TAB-706 |
|  | 707 | MARYLAND | TAB-707 |
|  | 708 | KENTUCKY | TAB-708 |
|  | 709 | MORO DI CORI | TAB-709 |
|  | 710 | SALENTO | TAB-710 |
|  | 711 | HAVANNA | TAB-711 |
|  | 712 | NOSTRANO DEL BRENTA | TAB-712 |
|  | 713 | RESISTENTE 142 | TAB-713 |
|  | 714 | GOJANO | TAB-714 |
|  | 715 | BENEVENTANO | TAB-715 |
|  | 716 | BRASILE SELVAGGIO | TAB-716 |
|  | 717 | XANTI - YAKA’ | TAB-717 |
|  | 718 | PERUSTITZA | TAB-718 |
|  | 719 | ERZEGOVINA | TAB-719 |
|  | 720 | KATERINI | TAB-720 |
| PIANTE OLEIFERE | 94 | ALTRE PIANTE OLEIFERE | AOL |
|  | 6 | COLZA E RAVIZZONE | CLR |
|  | 5 | GIRASOLE | GS |
|  | 4 | SOIA | SO |
| PROTEICHE | 206 | FAVE E FAVETTE | FV |
|  | 207 | LUPINI | LP |
|  | 204 | PISELLI | PS |
| SUPERFICI NON SEMINABILI | 690 | ACQUE | ACQ |
|  | 770 | AREA NON PASCOLABILE | ANP |
|  | 660 | FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE | FAB |
|  | 652 | INCOLTI STERILI PASCOLABILI | ISP |
| SUPERFICI SEMINABILI | 102 | INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE | IP-PA |
|  | 100 | INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO | IP+PA |
|  | 99 | LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO | LMD |
|  | 98 | LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO | LMP |
|  | 96 | MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA) | SGM |
|  | 101 | PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO | IP+PB |
|  | 97 | PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE | SOV |

A fine lavoro su ogni ingrandimento deve essere presente (per ciascuno dei   tecnico che ha utilizzato l’ingrandimento per i rilievi):

- la data del sopralluogo in campo;

- il nominativo del tecnico che ha eseguito i controlli in campo;

- il codice del tecnico che ha eseguito i controlli in campo;

- il timbro dell’ordine professionale  di appartenenza con la relativa firma.

### Pomodoro di 2° raccolto

Risultano ammissibili e compatibili con i requisiti normativi anche le superfici  investite alla coltura di pomodoro di secondo raccolto (intercalari), purché occupino il terreno per una durata non superiore ai tre mesi nel periodo compreso tra l’ 11  Giugno e l’11 Settembre.

### Pomodoro “non a produzione”

Per superfici coltivate a pomodoro non a produzione s’intendono quelle superfici sulle quali, al momento del controllo, la coltura di pomodoro risulti in evidente stato di abbandono.

Condizione necessaria per identificare una superficie come pomodoro “non a produzione” è comunque il riscontro di residui colturali di pomodoro. Superfici con assenza di pomodoro non potranno essere classificate in questa tipologia di accertato.

I motivi che hanno portato all’abbandono della coltura possono essere di diverso ordine:

- opportunità tecnico-agronomica da parte del produttore

- cause di calamità naturale (grandine, ed eventi atmosferici in genere, ecc.)

- coltura colpita da agenti patogeni

- ecc.

Tali superfici, dichiarate inizialmente dal produttore nella dichiarazione di consistenza aziendale, non concorrono più alla produzione finale della materia prima destinata all’industria di trasformazione.

Nonostante tali superfici non risultino più concorrere alla produzione finale dell’azienda, si dovrà riportare tale superficie come coltivata a pomodoro, distinguendola da quella riscontrata in condizioni normali.

Per tali superfici il tecnico dovrà riportare:

- nella colonna “presenza Colt.Dich.” indicare SI;

- nel «campo note» del 34/bis la descrizione del pomodoro “non a produzione”;

- effettuare la foto di campo.

### Terreno lavorato

- Qualora il terreno sia arato o seminato di recente è  necessario  verificare con estrema accuratezza la presenza dei residui della coltura dichiarata.  Il riscontro di terreno arato senza residui della coltura dichiarata determina l’esito negativo della coltura. Nei casi in cui non sia assolutamente possibile risalire dai residui colturali alla coltura preesistente è necessario riportare:

- nell’ingrandimento fotografico la delimitazione e la dicitura “terreno arato” e comunque la descrizione degli altri eventuali utilizzi rilevati;

- nel “campo note” del 34/bis una descrizione di quanto osservato;

- “NO” nel campo “presenza utilizzo dichiarato”;

- nel campo note il riferimento fotografico.

Nel caso di sopralluoghi effettuati in un periodo ravvicinato a quello della raccolta (ad esempio agosto e settembre), la presenza del ‘Terreno lavorato’ senza residui presuppone l’assenza della coltura, in quanto la data del controllo condiziona inevitabilmente l’esito negativo. In tale data la coltura doveva essere ancora riconoscibile, attraverso la presenza della coltura in piedi o dai residui vegetali.

- Poiché i risultati dei controlli vengono utilizzati dall’AGEA anche per la verifica delle particelle condivise con aziende non sottoposte a controllo, è di fondamentale importanza effettuare la verifica dell’intera superficie della particella e non limitarsi alla sola porzione di particella condotta dal produttore “campione”.

### Superfici non eleggibili

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Tare, piante sparse e seminativo arborato

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Compilazione del “34 bis”

Le informazioni devono essere scritte a penna in modo chiaro e leggibile (non è consentito l’uso di biro cancellabili).

Nel caso di errori non deve essere usato il “bianchetto”, ma è necessario barrare il dato errato, lasciandolo visibile, e riscrivere a fianco quello corretto.

Il 34 bis compilato dovrà essere inserito nel fascicolo di controllo di ciascuna azienda a campione. In caso di fogli condivisi, si dovrà produrre una copia da inserire in ciascun fascicolo.

- REGISTRAZIONE DEI DATI DELL’ACCERTAMENTO

- Nel corso del controllo in campo - in fase di indagine preliminare  - possono verificarsi i seguenti casi:

- Caso 1 - qualora l’agronomo accerti la presenza di pomodoro dichiarato o qualora riesca a risalirvi dai residui colturali è necessario, dopo aver scattato la/e foto necessaria/e ed aver compilato il campo “rif. Foto campo” del 34bis deve riportare:

    - Sul supporto fotocartografico la coltura a pomodoro abbreviata con la relativa delimitazione, nonché le altre colture riscontrate l’identificativo delle  foto e direzione dello scatto;

    - il poligono dell’appezzamento a pomodoro;

    - nella colonna "codice particella" del 34bis il codice P;

    - nel campo “presenza utilizzo dichiarato” del 34 bis riportare “SI”;

    - nel campo “descrizione colture accertate e note” del 34/bis la descrizione per esteso delle colture riscontate riportate nel plottaggio.

- Caso 2 - qualora nella particella sia riscontrata la totale assenza di pomodoro, dopo aver scattato la/e foto necessaria/e ed aver compilato il campo “rif. Foto campo” del 34bis deve è necessario riportare:

    - Sul supporto fotocartografico la coltura riscontrata;

    - nella colonna "codice particella" del 34bis uno dei seguenti codici:

    - codice P, nel caso di presenza di altre colture seminative;

    - nel campo “supporto fotocartografico”  del 34 bis riportare “NO”;

    - nel  campo “descrizione colture accertate e note”  del 34/bis la descrizione per esteso della coltura/occupazione riscontrata riportata nell’ingrandimento.

### Fondo inaccessibile

- Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

## Foto di campo

Al termine del rilievo di campo, per tutte le particelle controllate, dovranno essere effettuate con la macchina digitale le riprese fotografiche che documentino la realtà riscontrata sul terreno.

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);

- possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);

- documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come non ordinarietà della coltura.

il tecnico dovrà inquadrare nell’immagine fotografica una tabella di dimensioni non inferiori al formato A3 su cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la sigla della provincia;

- il codice AGEA del tecnico;

- l’ISTAT del comune ed eventuale sezione censuaria;

- numero del foglio catastale;

- numero particella catastale ed eventuale subalterno;

- il numero progressivo della foto scattata (adottando il metodo di codifica comunicato da Agrisian)

- data del sopralluogo.

In particolare si sottolinea la necessità di individuare, all’interno della ripresa fotografica, riferimenti fisici precisi (fabbricati,strade,alberi, ecc.)  atti ad individuare inequivocabilmente la particella e/o la coltura di cui trattasi.

Dovranno altresì essere evidenti nella/e foto i particolari necessari a documentare l’esito del controllo.

I riferimenti di ogni scatto eseguito, dovranno  essere annotati nell’apposito campo del 34bis cartaceo nella riga relativa alla particella controllata. In tal caso sul plottaggio dovrà anche essere annotato  con pennarello di colore rosso a punta fine, il punto di ripresa fotografica (punto), l’orientamento di scatto della foto (freccia), identificativo foto (numero progressivo).

# RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO

L'attività consiste nell’acquisire tutte le variazioni ai precedenti rilievi di fotointerpretazione riportate sulle mappa egrafiche A4, sul tabulato 34/bis pomodoro e sulla eventuale scheda agronomica compilata.

In particolare, con estrema precisione, dovranno essere riportate sull’ortofoto a video le seguenti informazioni :

- le variazioni delle delimitazioni colturali presenti sulla mappa grafica A4 per ciascuna particella controllata in campo;

- le variazioni delle delimitazioni delle colture arboree tracciate sulla mappa grafica A4 (come poligoni oppure come piante puntinate)

- le variazioni dei codici di usi del suolo riscontrati in campo, attribuendo le sigle relative ai tre livelli di informazione proposti nel sw SITIClient: Eleggibilità; Utilizzo e Dettaglio.

- la verifica dei limiti dimensionali degli appezzamenti rilevati (si ricorda che la dimensione minima dell’appezzamento colturale è pari a 500 m2);

- l’indicazione dello stato colturale riscontrato (coltivazione in atto, stoppie, arato con residuo, secondo racconto con residuo, coltura non ordinaria, requisiti dimensionali non rispettati) per le sole colture accertate;

- le tare manuali (anche inferiori a 100 m2);

- la memorizzazione delle informazioni relative alle colture arboree rilevate sulla mappa grafica A4 e sulle schede agronomiche;

- i file relativi alle foto di campo corredati dai rispettivi punti di presa e direzione dello scatto;

- codice AG.E.A. del tecnico incaricato e la data del controllo in campo.

Il riporto delle variazioni alla delimitazione delle superfici rilevate sarà effettuata mediante la poligonazione delle rispettive aeree, attribuendo ad ogni poligono memorizzato un codice identificativo che descrive il tipo di utilizzo riscontrato in campo. In caso di rilevamento di colture arboree, per queste si dovranno memorizzare le informazioni previste riportate sulla scheda agronomica e sulla mappa grafica in formato A4.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla precisione con la quale dovranno essere riportate le linee di delimitazione dei vari utilizzi del suolo tracciati sulla mappa A4 dal tecnico che ha svolto il sopralluogo di campo.

Al termine dell’attività di acquisizione dei limiti colturali il tecnico incaricato, soprattutto quando siano stati utilizzati poligoni già digitalizzati nelle campagne pregresse,  dovrà accertarsi che all’interno della particella in lavorazione non esistano poligoni (aree residuali) privi di codice di utilizzo e che non esistano poligoni sovrapposti.

Per le modalità operative di utilizzazione del GIS consultare il manuale di utilizzo del software (SITIClient).

Si ricorda, che in caso di presenza di colture arboree rilevate tramite l’ausilio della scheda grafica in formato A4 e della scheda agronomica tali informazioni dovranno anch’essere riportate sul GIS.

Per tale attività si rimanda allo specifico manuale tecnico MODALITA’ DI RIPORTO A VIDEO DELLE COLTURE ARBOREE”.

Risoluzione Anomalie Catastali Inesistenti

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

# INCONTRI CON I PRODUTTORI/O.P.

| FASE DI LAVORO | L’attività di incontro con i produttori viene eseguita presso le sedi delle OP |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE |  |
|  | - Incontro con le OP |
|  | - Stampa delle lettere di convocazione ed invio |
|  | - Incontri con i produttori / OP |
| INPUT |  |
|  | - Hardware e Software - Materiale fotocartografico relativo ai controlli - Calendario delle aziende da convocare - Documentazione presentata dal produttore - Scheda aziendale riepilogativa dei risultati dei controlli e delle anomalie amministrative |
| OUTPUT |  |
|  | - stampa dei verbali di incontro - banche dati implementate dei risultati degli incontri con i produttori - archiviazione dei materiali |

Tutte le aziende del campione verranno convocate con le modalità di convocazione e incontro di seguito descritte.

Le attività di convocazione vengono gestite attraverso l’applicazione CTRLAV disponibile in ambiente SITI.

La convocazione verrà svolta nella sede della O.P., a cui il produttore è associato, dove sarà a disposizione una postazione di lavoro (PC), una stampante ed una linea di connessione veloce ad internet.

Nei casi in cui non risulti possibile effettuare la convocazione del produttore presso la sede dell’OP ( Es. provincia ubicazione particelle diversa dalla provincia in cui ha sede l’OP), si concorderà con la struttura incaricata dei controlli una sede idonea per le attività di “incontro in contraddittorio” con il produttore; in tal caso l’OP, dovrà rendere disponibile la documentazione richiesta inviando i documenti tramite fax o posta celere.

Al termine dell’incontro in  contraddittorio verrà redatto il verbale che, stampato in tre copie, andrà firmato e timbrato dal tecnico che avrà effettuato l’incontro oltre che firmato dal produttore e dall’incaricato dell’O.P.; il verbale verrà consegnato al produttore e all’OP ed i risultati saranno già registrati e disponibili sul sistema centrale.

La consegna del Verbale rappresenta, ai sensi della legge 241/90, la notifica della chiusura del procedimento tecnico di controllo.

Nel caso in cui sia negativo l’esito dell’indagine speditiva per la presenza di discordanze tra il dichiarato ed il riscontrato, potrà essere eseguito un sopralluogo in contraddittorio presso il produttore.

## Sopralluogo in contraddittorio

Durante l’incontro, i tecnici incaricati del controllo, informeranno i produttori o i delegati dell’O.P. della possibilità, nel caso di contestazione dell’esito del controllo, di richiedere un nuovo sopralluogo in campo.

Particolare attenzione va prestata al modulo di richiesta di sopralluogo (Vsop2), che il produttore o delegato dovranno firmare al termine dell’incontro. Tale modulo dovrà sempre essere firmato dal produttore o suo delegato. Il controllo in campo si dovrà svolgere preferibilmente con lo stesso tecnico che ha svolto l’indagine speditiva. E’ comunque possibile sostituire il tecnico con un’altro professionista risultante nella lista dei tecnici comunicati ad AGEA.

In caso di richiesta di sopralluogo in campo, si dovrà quindi concordare l’ora, il luogo e il giorno del sopralluogo. E’ bene chiarire in questa fase che al sopralluogo eventualmente richiesto deve essere presente obbligatoriamente la persona che si è presentata alla convocazione e che abbia richiesto detto sopralluogo; in alternativa può essere consentita la presenza del produttore che risulti essere il titolare della domanda. E’ evidente che al sopralluogo non può essere presente un incaricato diverso da quello presentatosi in convocazione su specifico incarico del titolare della domanda. Anche nel caso in cui il titolare della domanda sia la persona che effettua il sopralluogo in contraddittorio lo stesso non ha diritto a ridiscutere gli esiti della convocazione condotta in precedenza con una persona da lui incaricata.

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio con il seguente materiale:

- fotocopia della lettera inviata al produttore;

- copia del fax inviato alla O.P.;

- copia del fax di conferma rientrato dalla O.P.;

- plottaggio della dupla, oppure ingrandimenti e lucidi;

- tabulato delle particelle 34-bis;

- stampa verbale di incontro e relativi modelli;

- stampa della mappa aziendale;

- specifiche tecniche;

- calcolatrice;

- pennarello rosso a punta fine;

- GPs o fotocamera;

- cartello per segnalare i riferimenti catastali nella fotografia scattata in campo.

## Incontro con le Organizzazioni dei Produttori

Prima di inviare la notifica di convocazione è necessario informare i rappresentanti di tutte le O.P. e delle Unioni dell’avvio degli incontri, in questa fase verrà comunicato da parte delle O.P.  l’indirizzo della sede dove verranno eseguiti gli incontri, il nominativo del responsabile della provincia rappresentativa.

L’elenco delle O. P. e della Unione di riferimento è presente nell’allegato 5 delle specifiche.

## Modalità di compilazione lettera di convocazione

La comunicazione dell’incontro sarà inoltrata al produttore, alla O.P. di appartenenza e per conoscenza all’Unione nazionale,  tenendo presente l’obiettivo di assicurare il rispetto del termine previsto dalle disposizioni comunitarie, in materia di preavviso in occasione di controlli inopinati.

Le lettere di convocazione dovranno essere inviate ai produttori tramite raccomandata con 10 giorni di anticipo (possibilmente con min. 10, max. 12 gg.) rispetto alla data fissata per l’incontro al fine di tener conto dei tempi di recapito postali.

La lettera al produttore è così composta:

- Mod.Lp-1: Lettera di invito (prodotta dal SW CTRLAV) dove viene notificato al produttore la data e il luogo di incontro.	
Particolare importanza assume la data di incontro indicata nel modello Lp-1, infatti l’impossibilità a presentarsi all’incontro (motivi di forza maggiore) da parte del produttore deve essere comunicata inderogabilmente, via fax o mediante telegramma, entro 48 ore dalla data di incontro;

- Mod.Lp-2: Modello prodotto dal software contenente  le seguenti informazioni/quadri: dati di riferimento della dichiarazione, riferimenti catastali delle particelle (se presenti) con anomalie (codici) da trattare, correggibili e non;

- Mod.Lp-3: Note esplicative dei quadri del modello Lp-2 con le istruzioni relative alla documentazione da presentare all’incontro;

- Mod.Lp-4: Modello con il dettaglio delle particelle accertate nel corso del sopralluogo speditivo;

- Mod.P1: Modello di conferimento d’incarico. E’ facoltà del produttore (così come indicato nel modello Lp-1 farsi rappresentare all’incontro da un’altra persona o dalla propria O.P. purché la persona sia a conoscenza della realtà aziendale, sia in possesso della documentazione richiesta, nonché del conferimento d’incarico firmato dal titolare della dichiarazione e di un valido documento di riconoscimento (in originale o in fotocopia integrale dello stesso) del titolare della dichiarazione.

Una volta inviata al produttore la lettera raccomandata, si dovranno inviare a mezzo fax alle O.P., e per conoscenza alle Unioni, gli elenchi delle aziende in convocazione 48 ore prima della data prefissata, secondo la seguente procedura:

- verranno stampate le comunicazioni per ciascuna O.P. con aziende da controllare ricadenti nella provincia di controllo, nel seguente modo:

- Il tecnico dovrà selezionare, le aziende da incontrare nelle 48 ore successive; per gli avvisi inoltrati il venerdì ed il sabato, sarà necessario richiedere gli incontri per il terzo giorno successivo anziché per il secondo, attesa la coincidenza con la giornata non lavorativa di domenica (vedere schema seguente:

| Giorno invio avviso via fax | Giorno di incontro in azienda |
| --- | --- |
| Lunedì | Mercoledì |
| Martedì | Giovedì |
| Mercoledì | Venerdì |
| Giovedì | Sabato |
| Venerdì | Lunedì |
| Sabato | Martedì |

- è comunque necessario contattare anche telefonicamente l’O.P. quando si invia un avviso di convocazione;

- è altrettanto importante che ciascuna selezione di aziende operata dal tecnico sia relativa ad una sola O.P., onde evitare che per errore vengano selezionate aziende appartenenti ad altre Organizzazioni;

- la comunicazione contiene un apposito riquadro in calce che dovrà essere compilato e sottoscritto dal rappresentante dell’O.P., la quale provvederà poi a restituire via fax entro 24 ore la comunicazione stessa;

- il tecnico opererà con questa procedura, fino ad esaurimento delle aziende campione di propria competenza;

- la comunicazione è composta delle seguenti pagine:

  - sulla prima pagina della comunicazione il tecnico dovrà riportare il numero di fax dell’O.P. destinataria, la data di invio del fax, l’indirizzo della sede di riferimento con indicazione del responsabile di sede, recapito telefonico e fax;

  - l’elenco delle aziende selezionate da incontrare con indicazione del giorno e orario (o l’intervallo “dalle ore alle ore”) dell’incontro di ciascuna azienda;

Il tecnico deve poi archiviare nel fascicolo di controllo sia la documentazione inviata al produttore, comprensiva della ricevuta di invio e, una volta rientrato, l’avviso di ricevimento della raccomandata, sia la documentazione inviata a mezzo fax alla O.P. comprensiva della ricevuta del fax e della copia trasmessa dalle O.P. rientrata per conferma.

In caso di comunicazione di impossibilità a presentarsi per cause di forza maggiore all’incontro fissato o da parte della O.P. o dello stesso produttore, secondo le istruzioni dettate nelle lettere, si dovrà rieffettuare le nuove comunicazione con indicazione della nuova data concordata sia al produttore che alla O.P.

## Attività di controllo in contraddittorio

Il giorno stabilito il tecnico, con la documentazione necessaria, si reca presso la sede dell’O.P..

All’incontro dovranno necessariamente presenziare sia il produttore, o suo incaricato, che il rappresentante della O.P. Il produttore e il rappresentante della O.P. dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il rappresentante della OP dovrà esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell’OP stessa.

Si evidenzia che la persona incaricata a rappresentare il produttore all’incontro deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

- del conferimento d’incarico (su apposito modello);

- di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della dichiarazione di consistenza aziendale (in originale o in fotocopia fronte-retro);

- della eventuale documentazione richiesta.

Nel caso in cui il produttore abbia conferito l’incarico a rappresentarlo al predetto incontro, i risultati del sopralluogo saranno in ogni caso ritenuti definitivi.

Qualora al momento dell’incontro sia presente solo il produttore (o suo delegato) o solo il Rappresentante della O.P., l’Organismo incaricato dei controlli procederà comunque alla effettuazione del controllo, che sarà considerato definitivo.

Le attività di controllo sono di seguito riepilogate:

- verificare la presenza e l'identità del titolare della dichiarazione o del suo incaricato e del rappresentante della O.P. Prima di iniziare il controllo dei dati è necessario verificare i documenti (carta di identità, patente, passaporto, ecc.) che attestano l'identità del titolare della dichiarazione o del suo incaricato;

- verificare l’idoneità della documentazione richiesta per la risoluzione di eventuali anomalie. In questa fase vengono verificate la validità e la rispondenza della documentazione richiesta nella lettera di convocazione. Sarà cura del tecnico acquisire tutta la documentazione richiesta e, nei casi previsti, il modello di conferimento di incarico opportunamente compilato. Nel caso in cui il titolare dell’azienda fosse deceduto il soggetto che si presenta all’incontro dovrà consegnare al tecnico i seguenti documenti:

- certificato di morte dell’intestatario della dichiarazione;

- certificato storico dello stato di famiglia o atto di successione;

- conferimento d’incarico degli eredi unitamente alla copia, fronte-retro, di un valido documento di riconoscimento;

N.B. Nell’ipotesi che il produttore non sia in grado di produrre tale documentazione, è tenuto a produrre autocertificazione attestante la legittimità a condurre i terreni oggetto della dichiarazione nonché i dati anagrafici del/i cointestatario/i.

- verificare in contraddittorio con il produttore e il rappresentante della O.P. le risultanze dei controlli eseguiti sulle particelle dichiarate;

- modificare eventualmente le superfici delimitate sull’ingrandimento fotografico e riporta a video le correzioni;

- aggiornare le risultanze sul 34 bis;

- stampare il verbale finale.

### Disposizioni generali

Per quanto concerne le disposizioni generali si controlleranno:

- Documento di identità:

Sono riconosciuti documenti idonei tutti i documenti di riconoscimento validi, rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, quali carte d’identità, patenti di guida (rilasciate dalla Prefettura), passaporti, ecc.

- Partita IVA:

Copia del tagliando di attribuzione di Partita IVA o documentazione equipollente; qualora il produttore non sia titolare di p. IVA deve essere prodotta autocertificazione che ne attesti l’esenzione accompagnata da copia del certificato di attribuzione di codice fiscale.

- Iscrizione alla Camera di Commercio (solo per le società):

Nel caso di dichiarazione di consistenza aziendale presentata da Società dovrà essere fornita documentazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. o da altro organismo equivalente, comprovante:

  - l’identificazione fiscale della società;

  - l’identità del rappresentante legale che firma la dichiarazione;

  - la legittimazione alla rappresentanza

  - copia del documento d’identità del legale rappresentante.

La presenza del documento non idoneo, non soddisfa il requisito di conformità.  Al fine di consentire il reperimento dei documenti mancanti o non idonei si dovrà sospendere l’incontro e fissare un nuovo appuntamento. Nelle note a verbale si dovrà riportare i motivi della sospensione e la data del nuovo appuntamento. In caso di mancata consegna dei documenti richiesti si dovrà chiudere il verbale con la rinuncia d’ufficio delle particelle.

## Tipologie di anomalie amministrative

Le anomalie amministrative si dividono in anagrafiche, formali e di particelle. E’ necessario trattare per la campagna in corso le sole anomalie particellari di seguito indicate. Eventuali modifiche o variazioni (anche errori di acquisizione da parte dell'Amministrazione) che riguardano campi della dichiarazione originale diversi dal piano di utilizzazione delle superfici aziendali non saranno trattate. Nel caso di errori di acquisizione presenti in campi diversi dal quadro B della dichiarazione originale si dovrà provvedere alla correzione a livello centrale.

Qualsiasi errore di acquisizione (consultando la dichiarazione originale) che riguarda il solo piano di utilizzazione delle superfici aziendali (quadro B) deve essere invece corretto d’ufficio (codice U).

Le anomalie di particella da “trattare” sono le seguenti:

P19 =	La superficie utilizzata viene sottoposta ad ulteriori controlli per verificare che sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio (per il trattamento vedi paragrafo relativo).	
Si effettua il confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie catastale validata (in assenza della superficie catastale validata il confronto viene fatto con la superficie catastale dichiarata massima). E’ ammessa una tolleranza del 10% e comunque non superiore a 1 ha. Vengono quindi impostate le seguenti anomalie:

L’anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte del produttore coinvolto.

P26 =	Particella in «supero» tra più dichiarazioni rispetto alla superficie accertata. Si effettua il confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie accertata. E’ ammessa una tolleranza del 5% e comunque non superiore a 5 are. L’anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte del produttore coinvolto.

D,B =	Particelle appartenenti a fogli non disponibili o riservati;  sono oggetto di richiesta di documentazione catastale atta ad individuare le superfici coltivate (visura catastale e stralcio planimetrico).

I =  	Particelle non riscontrate in mappa. L’anomalia è correggibile, con visura originale rilasciata dalla pubblica amministrazione competente o certificato catastale in data non anteriore al 15 novembre 2001, estratto di mappa o stralcio planimetrico solo nei seguenti casi: frazionamenti, uso civico, nuove province, errata acquisizione da parte dell’Amministrazione. In caso di frazionamento: visura ampliata delle particelle scaturite e estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure in alternativa tipo di frazionamento (mod. 51 F TP). Per il trattamento vedi paragrafo successivo.

E = 	Particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti; sono oggetto di richiesta di documentazione  rilasciata dagli organi competenti attestante la superficie data in concessione (per il trattamento vedi paragrafo successivo).

F =	Fondo inaccessibile. L’anomalia è correggibile solo attraverso un sopralluogo in campo in contraddittorio.

N.B. Qualora il certificato di visura o l’estratto di mappa sia antecedente di oltre sei mesi alla data di presentazione della dichiarazione, può essere accettato purché sia sottoscritto (sul retro del documento) dal produttore con la seguente indicazione “Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni alla data del rilascio”. Firma e data.

### Modalità presentazione e acquisizione documenti

In generale è necessario prendere in carico documenti in originale o in copia autentica..

In caso di presentazione di estratti o stralci planimetrici in copia è necessario far dichiarare che “la documentazione presentata è copia conforme all’originale presso l’Ufficio del Territorio. Per estratti di mappa presentati senza alcuna indicazione della data di rilascio e degli identificativi catastali (comune, foglio) da parte dell’Ufficio del Catasto, è consentita l’acquisizione solo se viene dichiarato dal titolare/incaricato che “il presente estratto di mappa, relativo al foglio n°… del Comune censuario di …… è stato rilasciato in data…. dall’Ufficio del Territorio di … ”. Data e firma.

### Rasterizzazione e Risoluzione anomalie catastali

Terminata la fase dell’analisi della congruenza della documentazione, le mappe catastali dovranno essere acquisite graficamente nel software SITICLIENT , attraverso una procedura di rasterizzazione, calibrazione/georeferenziazione e digitalizzazione dei nuovi limiti catastali.

La documentazione presentata, utilizzata per la risoluzione delle particelle I, dovrà essere archiviata, oltre che nel fascicolo di controllo cartaceo, anche attraverso la procedura informatica di seguito riportata:

- scansionare la parte cartografica (estratto del foglio di mappa) della documentazione raccolta per la particella “I” (riportante la situazione catastale aggiornata) con una risoluzione minima di 150 dpi in bianco e nero;  nel caso in cui l’originale sia di qualità scadente è necessario aumentare il valore di risoluzione fino ad ottenere un’immagine in cui le informazioni salienti siano chiaramente leggibili;

- salvare il file in formato *.TIF in una cartella predisposta in fase di installazione. Il nome da attribuire al file dovrà essere uguale alla chiave catastale della particella “I”: ad esempio, per la particella 00015 del Comune di Roma – sezione A sarà  058091A000500015 ove 058=istat provincia, 091=istat comune, A=sezione censuaria ( _ se sezione non presente), 0005=numero foglio, 00015=numero particella comprensivo di eventuale subalterno). In caso di più particelle sullo stesso TIF indicare tutte le particelle oggetto della nuova digitalizzazione separate da “_” (es. 058091A000500015_00016).

- Ripetere i passi 1. e 2. per tutte le particelle inesistenti per le quali è stata fornita documentazione catastale.

Completata la fase di rasterizzazione si procederà al georiferimento degli estratti di mappa acquisiti attraverso le funzioni predisposte nel modulo grafico per il riporto a video degli esiti del campo, secondo le seguenti modalità:

  - puntamento alla particella “I” nell’elenco delle particelle da lavorare;

  - apertura dell’estratto di mappa corrispondente;

  - individuazione sulla finestra grafica della porzione di territorio interessata dalla variazione catastale;

  - calibrazione dei limiti della particella riportati nell’estratto sulla mappa catastale sovrapposta all’ortofoto nella finestra grafica, procedendo per punti omologhi, così come riportato nell’apposito manuale di utilizzo del software;

  - conferma (georiferimento), in caso di corretta sovrapposizione, dei nuovi limiti;

  - inserimento del centroide nel poligono catastale digitalizzato.

Le particelle Inesistenti risolte, dovranno essere fotointerpretate a video - secondo le modalità riportate nel capitolo relativo alle “Particelle non appartenenti alla provincia rappresentativa” - prima dell’inizio delle convocazioni.

### Modalità trattamento anomalie amministrative

Per la risoluzione delle anomalie descritte nel capitolo precedente, è necessario seguire la relativa procedura di trattamento delle anomalie.

### Superi

Particolare attenzione va posta per la risoluzione dei “superi” (anomalie P19 e P26) che si possono determinare:

- P19, confronta la superficie dichiarata da più produttori con la superficie catastale validata;

- P26, confronta la superficie dichiarata da più produttori con la superficie accertata.

Dopo aver escluso eventuali errori di acquisizione, per la risoluzione del supero, il produttore può:

confermare totalmente la superficie utilizzata che risulta dal titolo di conduzione accompagnato da una dichiarazione su carta semplice in originale da presentare all’incontro secondo le modalità indicate nella lettera di convocazione di seguito riportate:

“Il sottoscritto …...……….. titolare della dichiarazione N. .............. nato a ............ il .............. residente in ................, che si autoidentifica con il documento……… n…………… rilasciato da……….. il………..,

DICHIARA

che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della dichiarazione di consistenza aziendale 2007”. Data, luogo e firma del titolare della dichiarazione (in caso di conferimento d’incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della dichiarazione, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).

|  |  |  |  |  |  | Superficie (ettari, are) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prov. | Comune | sez. | Foglio | Particella | Sub | Catastale | Utilizzata |

N.B. Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte - a seguito delle ulteriori verifiche che saranno effettuate centralmente dall’AGEA - solo con la rinuncia, totale o parziale, della superficie utilizzata da parte dei condividenti.

Si sottolinea che:

la mancata presentazione del titolare della dichiarazione o di un suo incaricato alla convocazione;

la mancata consegna al momento dell’incontro della dichiarazione sopra riportata;

comportano l’automatica applicazione della «rinuncia totale» della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero» (anomalie P19 e P26).

In caso di conferimento d’incarico è necessario presentare la dichiarazione su carta semplice del titolare della dichiarazione unitamente ad un valido documento di riconoscimento del titolare della dichiarazione.

La conferma della superficie utilizzata può essere anche parziale (in caso di conferimento d’incarico verificare sempre la superficie indicata nella dichiarazione effettuata dal titolare della  dichiarazione); in tal caso si procederà ad effettuare una «rinuncia parziale» della superficie utilizzata, inserendo nel SW la superficie residua da confermare.

Per confermare la particella non è necessario effettuare alcuna variazione.

- rinunciare totalmente o parzialmente alla superficie utilizzata.

Va sottolineato che i superi vengono risolti e sbloccati solo qualora vi sia la rinuncia della superficie utilizzata, per le quantità necessarie, o la modifica dell’identificativo catastale da parte dei condividenti (vedi errori materiali).

Non esiste pertanto la possibilità da parte dei tecnici di risolvere l’anomalia di supero (cioè di rilasciare un verbale positivo senza la segnalazione di «supero») solo con presentazione da parte dell’interessato della documentazione idonea a dimostrare il titolo di conduzione.

A tal proposito in sede di compilazione del verbale deve essere considerata la superficie ammissibile al netto del supero - per cui per il calcolo dell’esito, il controllo definitivo del supero sarà effettuato solo a livello centrale AGEA, dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori condividenti.

Nel caso di aziende non presentate all’incontro (sia da parte del titolare della domanda che della propria O.P.) - dopo aver verificato il corretto indirizzo della raccomandata e l’avvenuta ricezione della ricevuta di ritorno (vedi le istruzioni nell’apposito capitolo) - deve essere effettuata la rinuncia d’ufficio sulle particelle interessate da superi, anche in presenza di ‘supero’ risolto.

### Particelle non riscontrate in mappa (codice I)

Il mancato riscontro di una particella sulla mappa catastale può dipendere da una cattiva qualità della mappa stessa o da una modifica dello stato della particella. Nel primo caso è possibile risolvere l’anomalia attraverso l’individuazione grafica sulla mappa con l’ausilio della documentazione richiesta al produttore. In caso di modifica dello stato particellare si potrà cambiare l'identificativo catastale nei seguenti casi:

- nel caso di frazionamento od accorpamento opportunamente documentati (vedi capitolo successivo);

- nel caso di limiti catastali non individuabili, sebbene sia stato effettuato il sopralluogo in campo.

La documentazione presentata all’incontro utilizzata per la risoluzione delle particelle I, dovrà essere archiviata nel fascicolo di controllo cartaceo.

Per l’aggiornamento di quelle particelle individuabili in mappa solo in sede di incontro a causa della mancanza del solo centroide (sono le particelle già rappresentate nelle mappe con limiti definiti e numero chiaramente leggibile, ma non individuate nel corso delle precedenti attività di cerchiatura e riporto a video), sarà accettata qualsiasi documentazione presentata dai produttori in sede di convocazione, atta ad individuare le stesse (sarà sufficiente anche una semplice indicazione sulla mappa).

In tali casi si dovrà provvedere all’acquisizione della documentazione catastale richiesta e al successivo controllo in loco in contraddittorio.

### Fogli non disponibili o riservati

In caso di fogli non disponibili al catasto, per poter effettuare il sopralluogo in contraddittorio, è necessario richiedere al produttore la seguente documentazione:

- Dimostrazione della titolarità

- Visura catastale

- Foglio di mappa o planimetria catastale con indicazione delle particelle dichiarate, rilasciata dall’Ufficio del Territorio in copia autentica o in copia secondo le modalità precedentemente indicate nel paragrafo “Modalità presentazione e acquisizione documenti”.

Col supporto dell’ingrandimento fotografico, o in mancanza di esso della planimetria catastale, si dovrà procedere alla verifica in loco delle particelle dichiarate, riportando i limiti colturali sul supporto grafico e la qualità delle colture riscontrate sul 34 bis.

Al termine della delimitazione si dovrà effettuare la misurazione con planimetro secondo le modalità riportate nel paragrafo “Controllo e misurazione delle particelle dichiarate”.

### Fogli di mappa non esistenti (codice E)

Per quanto riguarda i fogli inesistenti (cod. E) sarà possibile cambiare l'identificativo catastale solo nei seguenti casi:

errore non imputabile al titolare della dichiarazione, in quanto indotto da documentazione rilasciata da Enti o Organismi Pubblici, dietro presentazione di documentazione così come indicato nella lettera di convocazione;

errore dichiarativo riconducibile ad una delle situazioni descritte nel capitolo successivo, ad eccezione dei frazionamenti;

omissione o errata indicazione della sezione censuaria, ricadente nel caso di foglio univoco, su cui è comunque possibile risalire al foglio di mappa ed è possibile effettuare il controllo in campo. Eventuali particelle non risultanti in mappa (cod. I) verranno comunque trattate secondo la stessa modalità prevista per la risoluzione delle particelle ‘I’.

Come documentazione da presentare all’incontro, oltre alla documentazione rilasciata dagli organi competenti (es. Comuni, UT, Intendenza di Finanza, ecc.) anche la visura o il certificato catastale. In caso contrario il codice E dovrà essere mantenuto.

A seguito della documentazione consegnata idonea per la corretta identificazione della particella, si dovrà provvedere alla verifica in campo delle particelle.

### Modalità di correzione errori evidenti

E’ bene anzitutto ricordare che in ogni caso la superficie dichiarata nella dichiarazione di consistenza aziendale non può essere modificata (aumentata o diminuita).

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori evidenti commessi dal produttore nella compilazione della propria dichiarazione, è possibile correggere i dati dichiarati solo nei seguenti casi, effettuando successivamente il relativo sopralluogo in campo in contraddittorio per la verifica della coltura:

- Errata dichiarazione dell’identificativo catastale: è possibile effettuare la variazione di un solo dato dell’identificativo catastale tra uno solo dei seguenti dati: istat provincia, istat comune, sezione, foglio, particella, subalterno: qualora sia stato dichiarato erroneamente uno dei suddetti identificativi catastali è possibile effettuare la correzione di un solo dato, lasciando invariati tutti gli altri dati. Ovviamente è necessario verificare che la superficie catastale dichiarata risulti uguale alla superficie catastale validata della nuova particella.

Ad esempio:

|  | Provincia | Comune | Sezione | Foglio | Part. | Sub | Sup. Utilizz. | Sup. Catast.dich. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I caso | Giusto | giusto | Giusto | Giusto | Errato | Giusto | Giusto | Giusto |
| II caso | Giusto | giusto | Giusto | Giusto | Giusto | Errato | Giusto | Giusto |

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- acquisire dal produttore la copia del certificato catastale o della visura;

- effettuare il controllo in campo.

- Appezzamenti “sconfinanti” in altre particelle limitrofe: qualora in dichiarazione di consistenza aziendale venga omessa una particella che risulti contigua ad una particella già dichiarata e controllata in campo, è possibile inserire, con superficie utilizzata uguale a zero, la particella contigua omessa purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- la particella risulti contigua a quella già dichiarata e controllata in campo (almeno un limite catastale in comune fra le 2 particelle);

- l’appezzamento coltivato risulti lo stesso nelle 2 particelle;

- la particella contigua non deve risultare già dichiarata da un altro produttore.

Tale possibilità permette di risolvere quei casi di errata o incompleta dichiarazione degli appezzamenti coltivati (appezzamenti sconfinanti in altre particelle limitrofe). Per il suddetto inserimento sarà necessario:

- acquisire dal produttore la copia del certificato catastale o della visura nonché copia dello stralcio planimetrico per effettuare il controllo in caso di un nuovo foglio dichiarato non disponibile al momento del controllo;

- verificare la titolarità della nuova particella dichiarata;

- effettuare il controllo in campo. Qualora il tecnico non sia in possesso del foglio catastale oggetto delle nuova dichiarazione, si potrà continuare il controllo per le restanti particelle e rimandare l’incontro per le successive verifiche a una data da concordare congiuntamente.

E’ bene ricordare che in ogni caso la superficie dichiarata in dichiarazione non può essere modificata (ne’ aumentata, ne’ diminuita).

- Errata dichiarazione dell’identificativo catastale: E’ possibile correggere più di un dato dell’identificativo catastale solo nei seguenti casi:

- frazionamenti od accorpamenti di particella; in tal caso è necessario acquisire tutti i seguenti documenti e procedere  secondo la normale procedura:

- visura per particella «ampliata» delle particelle scaturite rilasciata dal Catasto con data non anteriore al 15.11.2001, dalla quale risulta lo stato attuale della particella interrogata, procedendo a ritroso, con i suoi precedenti stati e con quelli di tutte le particelle che in qualche modo hanno contribuito a costituire l’attuale particella richiesta. Ogni stato di ogni particella è seguito dagli estremi della mutazione che lo ha generato, con l’indicazione delle particelle che sono coinvolte e di quelle generate con la medesima mutazione.

- estratto di mappa catastale aggiornato o stralcio planimetrico aggiornato rilasciato in ogni caso dal Catasto con  data non anteriore al 15.11.2001 (riportanti lo stato attuale delle dividenti particellari ed i relativi nuovi codici identificativi di particella. Qualora  tali documenti non riportino la data di rilascio o riportino una data anteriore al 15.11.01 è necessario che il produttore o il suo incaricato dichiari che il presente documento non ha subito variazioni dalla data del rilascio.

oppure in alternativa:

- «tipo di frazionamento» approvato dall’UTE corredato dal relativo modello 51FTP a suo tempo presentato;

Nel caso di frazionamenti evidenziabili sulla mappa ma non ancora approvati dall’UT e pertanto non riscontrabile dalle visure catastali aggiornate, una volta accertata la mancata voltura delle nuove particelle, risultanti solo sulla mappa, è indispensabile provvedere all’allineamento delle superfici validate con quelle digitalizzate, ridigitalizzando la particella originaria (‘madre’) per l’intera superficie validata attualmente dall’UT.

- subalterno della particella non riconducibile ad un frazionamento: è possibile effettuare la cancellazione del subalterno, solo se la particella “madre” da inserire è stata precedentemente verificata in campo.

- dati catastali di nuovi comuni amministrativi o di comuni che sono passati a nuova provincia, opportunamente documentati; si procederà alla correzione e al controllo in campo secondo quanto previsto dalla normale procedura.

- terreni demaniali debitamente attestati da parte degli organi competenti (attestato da parte dell’intendenza di finanza) dove viene indicata la superficie data in concessione. In presenza di zone di territori non riconosciuti dall’Ufficio del Territorio esempio alvei di fiumi ecc., è necessario in ogni caso individuare la zona delimitandola sia sul foglio catastale che sulla foto scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», inoltre è necessario specificare nel verbale che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale.  Le particelle che rientrano in questa tipologia dovranno essere acquisite in funzione manuale sul SW, attraverso la seguente procedura:

- inserendo un foglio fittizio, aggiungendo 7000 davanti al numero del foglio/dupla

- riportare come numero di particella la numerazione progressiva a partire da 77777 (non validare la superficie catastale). Attribuendo tale numerazione si dovrà far attenzione a non determinare superi tra particelle

- inserire, qualora non fosse riportato il codice casi particolari 4.

Verranno trattate analogamente le particelle individuate con lettere maiuscole dell’alfabeto riconducibili a monumenti, chiese, cimiteri e altri luoghi pubblici quali zone militari, ecc.

- errori nei certificati rilasciati dall’U.T. o dalla Pubblica Amministrazione: tali errori devono essere dimostrati mediante presentazione di apposita certificazione corretta ed aggiornata rilasciata sempre dagli stessi Uffici o Enti.

I disallineamenti catastali tra superficie nominale validata e superficie catastale calcolata (digitalizzata), ad esclusione di eventuali frazionamenti, possono essere determinati da:

- superficie nominale validata errata, evidenziabile dalla visura catastale presentata in sede di incontro, rispetto alla superficie calcolata (digitalizzata) correttamente

- superficie nominale validata corretta evidenziabile dalla visura catastale presentata in sede di incontro, rispetto alla superficie calcolata (digitalizzata) errata

E’ necessario attenersi alle seguenti istruzioni:

Per il caso a) è consentito ridurre la superficie dichiarata fino alla superficie catastale digitalizzata, solo per particelle dichiarate interamente per l’intera superficie catastale ed accertate interamente alla coltura dichiarata (con presenza di scostamento di superficie fra assegnata ed utilizzata). La verifica del disallineamento andrà comunque effettuata attraverso il controllo della certificazione catastale aggiornata da presentare all’incontro. Nelle note tecniche del verbale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Riduzione di superficie per disallineamento catastale”.

Per il caso b) occorre verificare attraverso documentazione aggiornata rilasciata dall’U.T. (visura ed estratto di mappa) l’errata superficie calcolata (digitalizzata). In caso di accertamento positivo della coltura dichiarata è necessario procedere come segue:

- sulla base della superficie nominale validata, individuare in grafica i limiti corretti della superficie della particella,

- misurare in grafica gli utilizzi riscontrati per la superficie individuata al di fuori della particella digitalizzata, corrispondente alla differenza tra la superficie nominale e quella calcolata,

- inserire, con una superficie utilizzata uguale a zero, la corrispondente particella con numero di foglio fittizio (66666) senza validazione catastale,

- in lavorazione manuale attribuire su tale particella la relativa superficie degli utilizzi riscontrati.

Per tutti i casi sopra esposti si procederà all’accertamento in campo secondo quanto previsto dalla normale procedura.

## Modalità variazione dati in convocazione

Tutte le modifiche effettuate nel corso dell’incontro devono necessariamente essere memorizzate nel modello Vp-4 del verbale, prodotto in triplice copia.

Le possibilità di modifica particelle sono le seguenti:

- CANCELLAZIONE (stato C):

- U = ufficio; P = produttore

La cancellazione riguarda l’eliminazione di una particella ed è accompagnata, non potendo variare la superficie complessiva dichiarata, da un inserimento (verificare che la superficie in quadro C non sia diversa dalla somma delle particelle).

- INSERIMENTO (stato I):

U = ufficio; P = produttore;

L’inserimento riguarda l’aggiunta di una particella ed è accompagnato, non potendo variare la superficie complessiva dichiarata, da una cancellazione.  Fanno eccezione le particelle inserite con superficie utilizzata uguale a zero relative agli “sconfinamenti”.

Nel caso in cui la sostituzione di particelle (es. di frazionamento) non consenta di raggiungere la superficie dichiarata originariamente, occorre lasciare la particella originaria rinunciando alla superficie in eccesso.

- RINUNCIA (stato R):

U = ufficio; P = produttore;

- R = rinuncia parziale o totale

La rinuncia su una particella viene inserita nel seguente caso (con lo stato R permane il computo del dichiarato ai fini del calcolo dell'esito):

- quando non sia mostrata la titolarità della conduzione di una particella;

- quando il produttore vuole rinunciare, in parte o interamente, alla superficie particellare per problema di superi;

- quando il produttore vuole rinunciare comunque alla superficie , in parte o interamente, anche in assenza di superi.

Lo stato R deve essere utilizzato sia per la rinuncia totale della particella che per la quota parte di rinuncia parziale.

- Esempio di rinuncia parziale sul supero sul modello Vp_4:

Particella  A dichiarata originariamente in dichiarazione per ha 2.50; si effettua una rinuncia di 0,50 ha sulla particella A

Le operazioni da effettuare sono le seguenti:

1)Cancellazione per la particella A sul modello Vp_4 del verbale della superficie originariamente dichiarata da 2,50 ha (stato C);

2)Inserire la nuova superficie dichiarata da confermare di ha 2,00 (stato I);

3)Inserimento della particella A (dati identificativi catastali uguali alla particella modificata) con superficie dichiarata di ha 0,50 e rinuncia della stessa (stato R).

## Verbalizzazione risultati

Gli esiti del controllo in contraddittorio andranno riportati nel verbale che, redatto in tre copie, andrà firmato e timbrato dal tecnico che avrà effettuato l’incontro oltre che firmato dal produttore e dall’incaricato dell’O.P..

La consegna del Verbale rappresenta, ai sensi della legge 241/90, la notifica della chiusura del procedimento tecnico di controllo.

### Modalità compilazione verbale

Il verbale da rilasciare al produttore è composto dai seguenti documenti (di seguito, con la definizione “verbale” si intende il verbale completo di tutti i documenti previsti):

- Mod. Vp_1: Verbale di incontro per esame congiunto degli accertamenti;

- Mod. Vp_2: Scheda per l’esame e la risoluzione delle anomalie amministrative;

- Mod. Vp_3: Documentazione acquisita, note del tecnico da compilare in ogni sua parte, dichiarazioni del produttore e O.P.;

- Mod. Vp_4: Elenco delle particelle controllate, da compilare secondo le istruzioni sottoriportate.

Istruzioni per la compilazione del modello Vp_1:

Nella prima pagina sono riportati i seguenti dati:

- gli estremi dell’azienda convocata: nome, cognome, n. dichiarazione e descrizione O.P.;

- gli estremi della convocazione: dati raccomandata, identità e dati del rappresentante aziendale e dell’O.P. (se titolare o incaricato;

- il riepilogo della dichiarazione di consistenza aziendale: viene riportata la superficie dichiarata per la coltura del pomodoro;

- spazio per eventuale sospensione dell’incontro;

- documentazione allegata al verbale;

- firme.

Istruzioni per la compilazione del modello Vp_2:

Nel modulo Vp-2 sono elencate le particelle con anomalie non ancora risolte e tutte le particelle con mancanza dei titoli di possesso.

Per le particelle con anomalie codificate viene riportato il codice identificativo dell’anomalia.

Istruzioni per la compilazione del modello Vp_3:

In questo modulo viene  riportato il dettaglio dei documenti acquisiti in fase di accertamento in campo ed eventuali note del tecnico Agrisian, del rappresentante aziendale e del rappresentante dell’OP.

Istruzioni per la compilazione del modello Vp_4:

Nel modello sono riportati tutti i dati inerenti l’azienda in oggetto suddivisi in:

- Dati dichiarati: sono indicati i dati identificativi delle particelle dichiarate, suddivise per ogni singola varietà dichiarata (codice specie, dati identificativi della particella, superficie utilizzata, superficie risultante al catasto);

- Dati accertati: sono riportati  i dati relativi all’accertamento svolto. In particolare:

superficie accertata: la superficie totale riscontrata a pomodoro a livello di singola particella senza l’applicazione della tolleranza tecnica;

superficie calcolata: la superficie totale riscontrata a pomodoro a livello di singola particella con l’applicazione della tolleranza tecnica di misura del  5% massimo 0.5 ha;

- superficie in conduzione: viene riportata la superficie di cui il produttore ha  la titolarità.

- superficie assegnata: la superficie a produzione attribuita sulla singola particella calcolata dopo l’applicazione delle tolleranza tecnica, con contabilizzazione dell’eventuale eccedenza rispetto alla superficie utilizzata (superficie compensabile) al netto di condivisioni, superi e superficie in conduzione;

esempio 1:

sup. misurata 		ha 10

sup. in conduzione 	ha 8

sup. dichiarata 	ha 5

sup. assegnata 		ha 8

esempio 2:

sup. misurata 		ha 10

sup. in conduzione 	ha 10

sup. dichiarata 	ha 5

sup. assegnata 		ha 10

- tipo variazione: indicare se inserimento (stato I), cancellazione (stato C), rinuncia (stato R);

- richiesta variazione: indicare se d’ufficio o richiesta dal produttore;

- anomalie: riportare le anomalie particellari eventualmente ancora presenti;

- superficie non eleggibile: viene stampata la superficie non elegibile misurata;

- consegna mappa: indicare se consegnata o meno (se non disponibile al momento del controllo è possibile anche consegnarla successivamente).

Il verbale dovrà essere compilato in triplice copia, firmato e timbrato (timbro dell’Albo di iscrizione) e sottoscritto da:

- il tecnico incaricato al controllo

- il rappresentante dell’azienda o suo incaricato

- il rappresentante della O.P.

Una copia del verbale deve essere consegnata al rappresentante dell’azienda, una copia per il rappresentante della O.P. a prescindere dalla firma dello stesso.

E' necessario che il tecnico informi il produttore che le superfici accertate non sono da considerarsi ammissibili (es.: eventuali applicazioni di sanzioni, rinunce effettuate, superi, ecc.) in quanto l'AGEA si riserva di effettuare ulteriori verifiche a livello centrale. In particolare per quanto concerne i superi è necessario informare i produttori che la superficie accertata per le particelle in supero non è considerata – in sede di compilazione del verbale - per il calcolo dell’esito, in quanto il controllo del supero sarà effettuato solo a livello centrale AGEA, dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori condividenti. Per le rinunce effettuate l’AGEA inoltre decurterà tale superficie dal totale della superficie richiesta.

Nel caso in cui il produttore incarichi per iscritto lo stesso rappresentante della OP, quest’ultimo dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come incaricato del produttore che dell’O.P.

Il verbale originale con i relativi allegati firmati, timbrati e sottoscritti sia dal tecnico incaricato al controllo che dal rappresentante dell’azienda devono essere archiviati nel fascicolo di controllo.

### Acquisizione dei risultati del controllo

I risultati acquisiti nel corso del contraddittorio dovranno essere riportati sul SW.

In assenza di misurazione (I, E, F ecc.) o rinuncia di particelle, andrà riportato nel campo anomalie l’eventuale codice bloccante non risolto in convocazione.

Dovranno essere acquisiti anche i dati, dichiarati ed accertati, relativi alle variazioni e modifiche richieste dal produttore.

## Calcolo dell’esito

Al termine dell’incontro viene redatto un verbale con indicate le superfici accertate a livello di singola particella. Tali superfici, a livello centrale AGEA, concorrono al calcolo dell’esito di ciascuna O.P., effettuato a livello nazionale con tutte le aziende campionate.

I Regg. CE 1535/2003 e 444/2004 hanno individuato 3 classi di esito, al fine della determinazione di penali sul prodotto consegnato da ciascuna O.P.:

- entro il +/- 5% delle differenze tra superfici dichiarate e accertate per singola O.P. = nessuna penale

- tra il +/- 5 e 20% = penalità corrispondente alla percentuale di accertamento

- oltre il +/- 20% penalità del 30% sul premio del consegnato.

## tolleranze tecniche

Con tale definizione vengono intese le tolleranze ammesse in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate.

Alla superficie oggettiva acquisita si deve applicare una tolleranza tecnica di particella così calcolata:

- quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e misurata per una particella è compresa fra il 5% rispetto alla superficie misurata ((sup. util. – sup. mis.)/ sup. mis. x 100), con massimo di 0,50 ettari, sarà accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sarà accettata la superficie misurata.

### Compensazioni

Tenuto conto che alcuni produttori, potrebbero aver incontrato difficoltà a tradurre le diverse utilizzazioni del suolo in esatta identificazione catastale, può essere considerato accettabile un sistema di "compensazione" manuale tra le superfici dichiarate e quelle accertate all’interno delle particelle dichiarate per singolo comparto. In caso di condivisioni per singola particella le superfici compensabili vengono annullate e la sola superficie ammessa risulta quella dichiarata.

### Tolleranze per particella

Di seguito si riportano le definizioni utili per comprendere il calcolo dell’esito per particella che sarà effettuato dal tecnico dopo aver acquisito i risultati dei controlli:

- SUPERFICIE Accertata per particella

E’ la superficie oggettiva riferita alla coltura del pomodoro a produzione per ogni particella ottenuta mediante misurazione grafica o manuale senza l’applicazione delle tolleranze tecniche ( 5% massimo 0,5 ettari) e tare.

- SUPERFICIE Calcolata per particella

E’ la superficie riferita alla particella misurata, con applicazione della tolleranza tecnica del  5%.

- SUPERFICIE IN CONDUZIONE

E’ la superficie riferita alla conduzione della particella, evidenziabile dai titoli di conduzione.

- SUPERFICIE ASSEGNATA COLTIVATA A PRODUZIONE per particella

In presenza di condivisione la superficie assegnata  corrisponde alla minor superficie tra superficie accertata e superficie dichiarata. Per tutti gli altri casi la superficie assegnata corrisponde alla minor superficie tra superficie accertata e superficie in conduzione.

## CASI PARTICOLARI

### Incontro concluso

Nello svolgimento dell’incontro possono verificarsi una serie di casi e situazioni particolari per i quali il controllo è comunque da considerarsi concluso:

- nel caso in cui non si presenti il titolare/incaricato dell'azienda;

- nel caso in cui si presenti un rappresentante senza apposito conferimento d’incarico o nel caso in cui all'incontro si presenti il titolare/incaricato senza dimostrare la propria identità;

- nel caso il titolare/incaricato o il rappresentante O.P. non concordi con il risultato degli accertamenti e non intenda sottoscrivere il verbale;

- nel caso in cui non si presenti il rappresentante della O.P.;

- nel caso in cui si presenti un rappresentante O.P. senza apposito conferimento d’incarico.

Qualora sia presente almeno il produttore/incaricato o il rappresentante O.P. sarà possibile procedere all’incontro, indicando a verbale la mancata presentazione.

Relativamente alla concomitanza dei punti a o b) e d), e) prima di considerare il controllo concluso, occorrerà:

- verificare se è rientrata la ricevuta di ritorno; nel caso non fosse rientrata, controllare l’indirizzo sull’originale della dichiarazione (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l’indirizzo risultasse errato);

- nel caso di raccomandata non recapitata, controllare l’indirizzo sull’originale della dichiarazione, (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l’indirizzo risultasse errato);

- prendere contatto (inviando un fax da archiviare) con l’O.P. di appartenenza per comunicare la mancata presentazione del produttore;

- effettuare le rinunce d’ufficio su tutte le particelle.

E’ comunque necessario effettuare le seguenti operazioni:

- compilare il verbale d’incontro in tutte le sue parti, firmarlo, timbrarlo, datarlo ed inserirlo nel fascicolo di controllo;

- descrivere nelle note del tecnico i motivi dello stato della convocazione (produttore non presentato;

- riportare i dati nel software direttamente da 34 bis, evidenziando le superfici non eleggibili e le aree coltivate, attribuendo i relativi codici delle colture accertate. Per le particelle in cui non è consentito l’accesso al fondo, effettuare la fotointerpretazione, attribuendo per le aree a possibile seminativo il codice ‘fondo inaccessibile’.

Nel caso c) il produttore e/o il rappresentante O.P. potranno indicare a verbale le motivazioni della mancata sottoscrizione. Si dovrà comunque consegnare copia del verbale e della mappa aziendale.

### Sospensione dell’incontro

Nello svolgimento dell’incontro possono verificarsi una delle seguenti situazioni per le quali il controllo è da considerarsi sospeso:

- nel caso in cui il titolare/incaricato dell'azienda non fornisca la documentazione prevista nella notifica di convocazione;

- nel caso in cui il produttore o suo incaricato non si fosse presentato per causa di forza maggiore.

Per il caso a) è consentito rimandare la chiusura del verbale in una data successiva, al fine di permettere al delegato di reperire la documentazione.

Il tecnico dovrà:

- compilare il verbale di sospensione,

- indicare nelle note del tecnico i motivi della sospensione,

- fissare una nuova data d’incontro, anche al di fuori della sede aziendale,

- consegnare il verbale composto dai modelli Vp-1, Vp-2, Vp-3. La mappa aziendale ed il modello Vp-4 saranno consegnati solo con il verbale definitivo.

Qualora il titolare/delegato non si presenti alla nuova data d’incontro fissata, si dovrà compilare un nuovo verbale di chiusura con le rinunce d’ufficio effettuate.

Per tutti gli altri casi di mancanza di documentazione si procederà all’incontro, senza la possibilità della sospensione.

Nel caso b) si dovrà comunicare entro 2 giorni dalla data fissata per l'incontro (mediante telegramma o lettera raccomandata) il motivo della mancata presentazione e, successivamente, esibire idonea documentazione giustificativa. In tale caso si provvederà ad inviare una seconda convocazione sempre mediante lettera raccomandata.

## Conclusione degli Incontri

A completamento della fase di incontro con i produttori è necessario:

- Accertarsi che tutte le aziende siano state controllate e verbalizzate mediante il sw di convocazione;

- Accertarsi che tutti i risultati degli incontri siano stati riportati sul SW. Le attività di tipo grafico (riporto a video) sono così riepilogate:

- Digitalizzazione delle particelle inserite durante l’incontro

- Delimitazione delle colture accertate sulle particelle dichiarate dal produttore

- Inserimento riferimenti fotografici

- Chiusure dell’incontro dopo la stampa del verbale

- accertare che per tutte le aziende non presentatesi siano rientrati gli avvisi di ricevimento e compilare comunque il riepilogo relativo ai dati di convocazione nel software (produttore non presentatosi) firmare timbrare e datare il verbale stesso.

N.B. In caso di particelle in supero effettuare sul SW le rinunce d’ufficio indicate nella lettera di convocazione;

- accertare che nel caso di raccomandate non recapitate si sia provveduto a verificare il motivo del mancato recapito e ad inviare una nuova raccomandata, qualora gli estremi del domicilio fossero errati.

CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI

Il materiale di controllo utilizzato per ciascuna azienda deve essere archiviato in dox rossi all'interno di buste trasparenti formato A4, ordinate per provincia e protocollo e numerati (es. 1 di 15).

Sul dorso dei dox deve essere apposta una etichetta con le seguenti informazioni:

- ORTOFRUTTA: Pomodoro 2007

- TIPO CAMPIONE (9)

- PROVINCIA ....................

- DOX ... DI …

- Ogni busta deve contenere:

- la dichiarazione con i relativi allegati (es.: certificati catastali, mappa aziendale, eventuali contratti eventuale documentazione probante il diritto di coltivazione delle particelle variate);

- la copia della lettera di convocazione inviata;

- la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata (nel caso in cui non sia rientrata scrivere in rosso "ricevuta di ritorno non rientrata").

- il verbale di incontro con relativi modelli allegati;

- il 34 bis in originale o copia.

Allegato 1: Circolare Agea  n. 1 del 31 gennaio 2007

Allegato 2: Regg. CE 1535/2003

Allegato 3: Modelli di stampe per i controlli

Allegato 4: Sigla e descrizione codici colturali

| gruppo coltura | codice GIS | descrizione uso del suolo rilevato | sigla |
| --- | --- | --- | --- |
| CEREALI | 20 | ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA) | ACD |
|  | 202 | AVENA | AVE |
|  | 2 | GRANO (FRUMENTO) DURO | GD |
|  | 200 | GRANO (FRUMENTO) TENERO | GT |
|  | 12 | GRANO SARACENO | GSA |
|  | 1 | GRANTURCO (MAIS) | MA |
|  | 8 | ORZO | ORZ |
|  | 19 | RISONE | RIS |
|  | 201 | SEGALE | SG |
|  | 203 | SORGO | SOR |
| FORAGGERE NON SEMINABILI | 653 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO ) TARA 20% | BPF |
|  | 654 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% | BPC |
|  | 659 | PASCOLO CESPUGLIATO | PPC |
|  | 40 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% | PP20 |
|  | 50 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% | PP50 |
|  | 638 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE | PAS |
|  | 938 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE NON PASCOLATO | PAS-NP |
|  | 953 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO | BPF-NP |
|  | 954 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO | BPC-NP |
|  | 959 | PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO | PPC-NP |
|  | 940 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO | PP20-NP |
|  | 950 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO | PP50-NP |
| FORAGGERE SEMINABILI | 103 | ERBAIO DI GRAMINACEE | ECE |
|  | 104 | ERBAIO DI LEGUMINOSE | ELE |
|  | 105 | ERBAIO MISTO E ALTRI | ERB |
|  | 107 | PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE | PRAG |
|  | 108 | PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE | PRAL |
|  | 109 | PRATO E PRATO PASCOLO MISTO | PRA |
| FRUTTA A GUSCIO | 491 | CARRUBO | CAR |
|  | 492 | CASTAGNO | CST |
|  | 493 | MANDORLO | MAN |
|  | 494 | NOCCIOLO | NCC |
|  | 495 | NOCE | NOC |
|  | 497 | PISTACCHIO | PIS |
| LEGUMINOSE | 208 | LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA | LCVC |
| ORTAGGI | 90 | ALTRI ORTAGGI | ORT |
|  | 84 | ASPARAGO | ASP |
|  | 82 | CARCIOFO | CR |
|  | 83 | CAROTA | CRT |
|  | 85 | CAVOLO | CAV |
|  | 89 | CICORIA | CIC |
|  | 210 | FRAGOLA | FRA |
|  | 680 | POMODORO | POM |
|  | 88 | RABARBARO | RAB |
|  | 209 | TOPINAMBUR | TPN |
| VIVAIO | 550 | VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO | VVS |
| PIANTE ARBOREE | 500 | ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA | ARL |
|  | 410 | VITE NON CLASSIFICATA | VIT |
|  | 681 | COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI) | AB20 |
|  | 420 | OLIVO NON CLASSIFICATO | OLI |
| ALBERI DA FRUTTA | 470 | FRUTTETO NON SPECIFICATO | FTR |
|  | 431 | AGRUMI – ARANCIO | ARA |
|  | 432 | AGRUMI – BERGAMOTTO | BERG |
|  | 433 | AGRUMI – CHINOTTO E CEDRO | CHICE |
|  | 434 | AGRUMI – CLEMENTINE | CLE |
|  | 435 | AGRUMI – LIMETTE | LIME |
|  | 436 | AGRUMI – LIMONE | LIMO |
|  | 437 | AGRUMI – MANDARINO | MAND |
|  | 438 | AGRUMI – POMPELMO | POMP |
|  | 439 | AGRUMI – SATSUMA | SAT |
|  | 430 | ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI | AGR |
|  | 460 | PESCHI NON SPECIFICATI | PES |
|  | 461 | PESCHE PERCOCHE | PERC |
|  | 450 | PERI NON SPECIFICATI | PER |
|  | 451 | PERI – PERE DA TAVOLA GENERICHE | PTAV |
|  | 452 | PERI – PERE DA SIDRO | PSID |
|  | 453 | PERI – PERE DA TAVOLA WILLIAMS | PWI |
| PIANTE ARBUSTIVE | 473 | PICCOLI FRUTTI GENERICI | PF |
| PIANTE AROMATICHE | 86 | PIANTE AROMATICHE | PAR |
| PIANTE DA FIBRA | 93 | ALTRE PIANTE DA FIBRA | APF |
|  | 56 | CANAPA | CAN |
|  | 55 | LINO | LN |
| PIANTE INDUSTRIALI | 76 | LUPPOLO | LUP |
|  | 95 | ALTRE PIANTE INDUSTRIALI | API |
|  | 560 | BARBABIETOLA | BZ |
|  | 80 | CANNA CINESE o MISCANTO | CNN |
|  | 81 | FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA | FTA |
|  | 670 | TABACCO | TAB |
|  | 701 | BADISCHER GEUDERTHEIMER & IBRIDI | TAB-701 |
|  | 702 | IBRIDI BADISCHER GEUDER THEIMER | TAB-702 |
|  | 703 | BADISCHER BURLEY E IBRIDI | TAB-703 |
|  | 704 | PARAGUAY E IBRIDI (ZONA B) | TAB-704 |
|  | 705 | BRIGHT | TAB-705 |
|  | 706 | BURLEY ITALIA | TAB-706 |
|  | 707 | MARYLAND | TAB-707 |
|  | 708 | KENTUCKY | TAB-708 |
|  | 709 | MORO DI CORI | TAB-709 |
|  | 710 | SALENTO | TAB-710 |
|  | 711 | HAVANNA | TAB-711 |
|  | 712 | NOSTRANO DEL BRENTA | TAB-712 |
|  | 713 | RESISTENTE 142 | TAB-713 |
|  | 714 | GOJANO | TAB-714 |
|  | 715 | BENEVENTANO | TAB-715 |
|  | 716 | BRASILE SELVAGGIO | TAB-716 |
|  | 717 | XANTI - YAKA’ | TAB-717 |
|  | 718 | PERUSTITZA | TAB-718 |
|  | 719 | ERZEGOVINA | TAB-719 |
|  | 720 | KATERINI | TAB-720 |
| PIANTE OLEIFERE | 94 | ALTRE PIANTE OLEIFERE | AOL |
|  | 6 | COLZA E RAVIZZONE | CLR |
|  | 5 | GIRASOLE | GS |
|  | 4 | SOIA | SO |
| PROTEICHE | 206 | FAVE E FAVETTE | FV |
|  | 207 | LUPINI | LP |
|  | 204 | PISELLI | PS |
| SUPERFICI NON SEMINABILI | 690 | ACQUE | ACQ |
|  | 770 | AREA NON PASCOLABILE | ANP |
|  | 660 | FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE | FAB |
|  | 652 | INCOLTI STERILI PASCOLABILI | ISP |
| SUPERFICI SEMINABILI | 102 | INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE | IP-PA |
|  | 100 | INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO | IP+PA |
|  | 99 | LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO | LMD |
|  | 98 | LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO | LMP |
|  | 96 | MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA) | SGM |
|  | 101 | PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO | IP+PB |
|  | 97 | PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE | SOV |

Allegato 5: Elenchi Unioni e O.P.

Allegato 6: Lettera di convocazione al produttore e allegati

Allegato 7: Documentazione da inviare alle O.P. (Mod.E.O.P., Mod.OP)

Allegato 8: Verbale d’incontro e relativi modelli

Allegato 9: Modello dichiarazione conduzione particelle in supero

Controllo delle dichiarazione di consistenza aziendale – Prodotti ortofrutticoli

Raccolto 2007: pomodoro (Regg. CE 1535/2003 e 444/2004).

Dichiarazione conduzione particelle in supero

Il sottoscritto …...……………….. titolare della dichiarazione N. ...........…………… nato a ..........………….. il ............……… residente in .............………….., che si autoidentifica con il documento…………………. n…………………… rilasciato da………………… il…………….,

DICHIARA :

che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della dichiarazione di consistenza aziendale, raccolto 2007

|  |  |  |  |  |  | Superficie (ettari, are) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prov. | Comune | sez. | Foglio | Particella | Sub | Catastale | Superficie utilizzata |

Data   ____________________

Luogo ____________________

__________________________________

(Firma del titolare della dichiarazione)