|  | COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL Direction C. Économie des marchés agricoles (et OCM) C.3. Vin, alcools, tabac, semences et houblon |
| --- | --- |

/tmp/in/input.doc

Groupe des experts gouvernementaux sur les pratiques œnologiques 09/06/08

Group of governmental experts on oenological practices 09/06/08

Document de travail / working document

Objet: Point  2) a. de l'ordre du jour

Liste des pratiques autorisées / List of authorized practices

ANNEXE  I

Annexe I A

| pratiques et traitements oenologiques autorises |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pratique œnologique |  | Conditions d'utilisation | Limites d'emploi |  |
| 1 | l'aération ou l'addition d'oxygène |  |  |  |
| 2 | les traitements thermiques |  |  |  |
| 3 | la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte | L'emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité |  |  |
| 4 | l'emploi d'anhydride carbonique, également appelé dioxyde de carbone, ou d'azote, soit seuls, soit en mélange entre eux, afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air |  |  |  |
| 5 | l'emploi de levures de vinification sèches ou en suspension vinique | Y compris pour l'élaboration de toutes les catégories de vins mousseux |  |  |
| 6 | l'emploi, pour favoriser le développement des levures, d'une ou des pratiques suivantes : |  |  |  |
|  | -addition de phosphate diammonique ou de sulfate d'ammonium | Y compris pour l'élaboration de toutes les catégories de vins mousseux | dans la limite respective de 1 g/l (exprimé en sel) ou 0,3 g/l pour l'élaboration des vins mousseux |  |
|  | -addition de sulfite d'ammonium ou de bisulfite d'ammonium. | Sauf pour toutes les catégories de vins mousseux | dans la limite respective de 0,2 g/l(exprimé en sel) |  |
|  | -addition de dichlorhydrate de thiamine | Y compris pour l'élaboration toutes les catégories de vins mousseux | dans la limite de 0,6 mg/l (exprimé en thiamine) |  |
| 7 | l'emploi d'anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium |  | Limites (quantité maximale) prévues à l'annexe I-B |  |
| 8 | l'élimination de l'anhydride sulfureux par des procédés physiques | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation |  |  |
| 9 | le traitement par des charbons à usage œnologique | Seulement pour les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation et pour les vins blancs | dans la limite de 100 g de produit sec par hl |  |
| 10 | la clarification au moyen de l'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique : --gélatine alimentaire, -matières protéiques d’origine végétale [issues de blé ou de pois,] -colle de poisson, -caséine et caséinates de potassium, - ovalbumine et/ou lactalbumine, -bentonite, -dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale, -kaolin, -tanin, [-enzymes pectolytiques,] -préparation enzymatique de bétaglucanase | conditions d'emploi pour la bétaglucanase prévues l'appendice 1 |  |  |
| 11 | l'emploi d'acide sorbique ou de sorbate de potassium |  | quantité maximale en acide sorbique du produit traité, mis sur le marché : 200 mg/l |  |
| 12 | l'emploi d'acide tartrique [ou d'acide lactique] pour l'acidification | conditions et limites prévues à l’annexe V, points C et D du règlement du Conseil n° 479/2008 et à l'article 8 |  |  |
| 13 | l'emploi pour la désacidification, d'une ou plusieurs des substances suivantes : - -tartrate neutre de potassium, - -bicarbonate de potassium, - -carbonate de calcium contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L (+) tartrique et L (-) malique, - -tartrate de calcium - -acide tartrique, dans des conditions à déterminer, - -préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium en proportions équivalentes et finement pulvérisée | conditions et limites prévues à l’annexe V, points C et D du règlement du Conseil n° 479/2008 et à l'article 8 -pour l'acide tartrique, dans les conditions prévues à l'appendice 2 |  |  |
| 14 | l'addition de résine de pin d'Alep | dans les conditions prévues à l'appendice 3 |  |  |
| 15 | l'emploi de préparations d'écorces de levures |  | dans la limite de 40 g/hl |  |
| 16 | l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone |  | dans la limite de 80 g/hl |  |
| 17 | l'emploi de bactéries lactiques en suspension vinique. | [ ] |  |  |
| 18 | l’addition de lysozyme; |  | 500 mg/l (quand l'addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité maximale cumulée est de 500 mg/l) |  |
| 19 | l’addition d’acide L-ascorbique. |  | quantité maximale du vin traité : 250 mg/l |  |
| 20 | l'utilisation de résines échangeuses d'ions | Seulement pour le moût de raisins destiné à l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié et dans des conditions fixées à l'appendice 4 |  |  |
| 21 | l'utilisation dans des vins secs de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 | quantités non supérieures à 5 %du volume du produit traité |  |
| 22 | l’aération ou le barbotage à l'aide d'argon ou d'azote | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 |  |  |
| 23 | l'oxygénation à partir d'oxygène gazeux pur | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 |  |  |
| 24 | l’addition d'anhydride carbonique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 | quantité maximale en anhydride carbonique dans le vin traité : 2 g/l |  |
| 25 | l’addition d'acide citrique en vue de la stabilisation du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 | quantité maximale dans le vin traité : 1g/l |  |
| 26 | l’addition de tanin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 |  |  |
| 27 | le traitement: -des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium, -des vins rouges par le ferrocyanure de potassium, ou par le phytate de calcium | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008, dans des conditions fixées à l'appendice 5 | Pour le phytate de calcium, dans la limite de 8g/hl |  |
| 28 | l’addition d'acide métatartrique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 | dans la limite de 100 mg/l |  |
| 29 | l’emploi de gomme arabique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 |  |  |
| 30 | l'emploi d'acide D-L tartrique, également appelé acide racémique, ou de son sel neutre de potassium, en vue de précipiter le calcium en excédent | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008, dans des conditions fixées à l'appendice 5 |  |  |
| 31 | l’utilisation pour favoriser la précipitation du tartre : -de bitartrate de potassium, -de tartrate de calcium | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 | pour le tartrate de calcium, dans la limite de 200g/hl |  |
| 32 | l’emploi de sulfate de cuivre pour l'élimination d'un défaut de goût ou d'odeur du vin, | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 | dans la limite de 1 g/hl et à condition que le produit traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l |  |
| 33 | l'addition de caramel, au sens de la directive 94/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, afin de renforcer la couleur | Seulement pour les vins de liqueur |  |  |
| 34 | l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins pour assurer leur stabilisation microbiologique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 et dans des conditions fixées à l'appendice 6 | Dans la limite de 200 mg/l, résidus non détectables dans le vin mis sur le marché |  |
| 35 | l’addition de mannoprotéines de levures pour assurer la stabilisation tartrique et protéique des vins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008 |  |  |
| 36 | le traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008, dans des conditions fixées à l'appendice 7 |  |  |
| 37 | l'emploi d'une uréase, pour diminuer le taux de l'urée dans les vins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'annexe IV du règlement du Conseil n° 479/2008,dans des conditions fixées à l'appendice 8 |  |  |
| 38 | l’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins | [ ]dans des conditions fixées à l'appendice 9 |  |  |
| 39 | l’emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgements : -d'alginate de calcium ou -d'alginate de potassium; | Seulement pour toutes les catégories des vins mousseux |  |  |
| 40 | [Désalcoolisation partielle des vin] | [dans des conditions fixées à l'appendice 10] |  |  |
| 41 | [Utilisation de copolymères polyvinylimidazole - polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP), afin de réduire les teneurs en cuivre, en fer et en métaux lourds] | [dans des conditions fixées à l'appendice 11] |  |  |

Appendice 1

Prescriptions pour la bétaglucanase

(Article 10 du règlement 423/2008)

1.	Codification internationale des bêta-glucanases: E.C. 3-2-1-58

2.	Bêta-glucane hydrolase (dégradant le glucane de Botrytis cinerea)

3.	Origine: Trichoderma harzianum

4.	Domaine d'application: dégradation de bêta-glucanes présents dans les vins, notamment ceux provenant de raisins botrytisés

5.	Dose d'emploi maximale: 3 g de la préparation enzymatique contenant 25 % de matière organique en suspension (TOS) par hectolitre

6.	Spécifications de pureté chimique et microbiologique:

| Perte à la dessiccation | Inférieure à 10% |
| --- | --- |
| Métaux lourds | Inférieur à 30 ppm |
| Pb : | Inférieur à 10 ppm |
| As : | Inférieur à 3 ppm |
| Coliformes totaux : | Absence |
| Escherichia coli | Absence dans un échantillon de 25 g |
| Salmonella spp : | Absence dans un échantillon de 25 g |
| Germes aérobies totaux : | Inférieur à 5 x 104 germes/g |

Appendice 2

Acide tartrique

(Article 8.1 du règlement 423/2008)

L'utilisation d'acide tartrique dont l'emploi pour la désacidification est prévu à l'annexe IA point 13 n'est admise que pour les produits:

a)	qui proviennent des variétés de vigne Elbling et Riesling; et

b)	qui sont issus de raisins récoltés dans les régions viticoles de la partie septentrionale de la zone viticole A suivantes:

- Ahr,

- Rheingau,

- Mittelrhein,

- Mosel,

- Nahe,

- Rheinhessen,

- Pfalz,

- Moselle luxembourgeoise.

Appendice 3

Résine de pin d'Alep

(Article 9 du règlement 423/2008)

1. L'utilisation de résine de pin d'Alep dont l'emploi est prévu à l'annexe IA, point 14, n'est admise qu'afin d'obtenir un vin de table «retsina». Cette pratique œnologique ne peut être effectuée que:

a)	sur le territoire géographique de la Grèce;

b)	sur un moût de raisins issu de raisins pour lesquels les variétés, l'aire de production et l'aire de vinification ont été déterminées par les dispositions helléniques en vigueur le 31 décembre 1980;

c)	par addition d'une quantité de résine égale ou inférieur à 1 000 grammes par hectolitre de produit mis en œuvre, avant la fermentation ou, pour autant que le titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas supérieur au tiers du titre alcoométrique volumique total, pendant la fermentation.

2. Si la Grèce a l'intention de modifier les dispositions visées au paragraphe 1, point b) , elle en informe au préalable la Commission. En l'absence de réaction de la Commission dans les 2 mois suivant cette communication, la Grèce peut mettre en œuvre lesdites modifications.

Appendice 4

Résines échangeuses d'ions

(Article 13 du règlement 423/2008)

1. Les résines échangeuses d'ions qui peuvent être utilisées conformément à l'annexe IA, point 20 0, sont des copolymères du styrène ou du divinylbenzène contenant des groupes acide-sulfonique ou ammonium. Elles doivent être conformes aux prescriptions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil  et aux dispositions communautaires et nationales arrêtées pour l'application de celui-ci. Elles ne doivent en outre pas céder, lors du contrôle par la méthode d'analyse figurant au paragraphe 2, dans chacun des solvants mentionnés, plus de 1 milligramme par litre de matières organiques. Leur régénération doit être effectuée par l'utilisation de substances admises pour l'élaboration des aliments.

Leur utilisation ne peut être effectuée que sous le contrôle d'un œnologue ou d'un technicien et dans des installations agréées par les autorités de l'État membre sur le territoire duquel ces résines sont utilisées. Ces autorités déterminent les fonctions et la responsabilité incombant aux œnologues et techniciens agréés.

2. Méthode d'analyse pour la détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d'ions : (annexe IX du règlement 423/2008)

1.	OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d'ions.

2.	DÉFINITION

Pertes de matière organique dans les résines échangeuses d'ions. Pertes déterminées par la méthode décrite ci-après.

3.	PRINCIPE

Les solvants d'extraction sont passés sur des résines préparées à cet effet et le poids de la matière organique extraite est déterminé par gravimétrie.

4.	RÉACTIFS

Tous les réactifs doivent être d'une qualité analytique.

Solvants d'extractions.

4.1.	Eau distillée ou eau désionisée ou d'un degré de pureté équivalent.

4.2.	Préparer de l'éthanol à 15 % v/v en mélangeant 15 volumes d'éthanol absolu à 85 volumes d'eau ( point  4.1).

4.3.	Préparer de l'acide acétique à 5 % m/m en mélangeant cinq parties en poids d'acide acétique glacial à 95 parties en poids d'eau ( point  4.1).

5.	APPAREILLAGE

5.1.	Colonnes de chromatographie à échange d'ions.

5.2.	Eprouvettes cylindriques d'une capacité de deux litres.

5.3.	Capsules plates d'évaporation supportant une chaleur de 850 °C dans un four à moufle.

5.4.	Etuve à dispositif de contrôle thermostatique, réglée à environ 105 +/- 2 °C.

5.5.	Four à moufle à dispositif de contrôle thermostatique, réglé à 850 +/- 25 °C.

5.6.	Balance d'analyse d'une précision de 0,1 milligramme.

5.7.	Evaporateur, plaque chauffante ou évaporateur à rayons infrarouges.

6.	MODE OPÉRATOIRE

6.1.	Ajouter à chacune des trois colonnes de chromatographie à échange d'ions ( point  5.1) 50 millilitres de la résine échangeuse d'ions à contrôler qui aura été lavée et traitée conformément aux spécifications des fabricants relatives aux résines destinées à être utilisées dans le secteur de l'alimentation.

6.2.	Pour les résines anioniques, passer les trois solvants d'extraction ( points  4.1, 4.2 et 4.3) séparément à travers les colonnes préparées à cet effet ( point  6.1) suivant un débit de 350 à 450 millilitres par heure. Jeter chaque fois le premier litre d'éluat et recueillir les deux litres suivants dans des éprouvettes graduées ( point  5.2). Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants indiqués aux points  4.1 et 4.2 à travers des colonnes préparées à cet effet.

6.3.	Evaporer chacun des trois éluats sur une plaque chauffante ou à l'aide d'un évaporateur à rayons infrarouges ( point  5.7) dans une capsule plate d'évaporation ( point  5.3) nettoyée au préalable et pesée (m0). Placer les capsules dans une étuve ( point  5.4) et sécher à poids constant (ml).

6.4.	Après avoir enregistré le poids de la capsule ainsi séchée ( point  6.3), placer celle-ci dans un four à moufle ( point  5.5) et incinérer jusqu'à obtenir un poids constant (m2).

6.5.	Déterminer la matière organique extraite ( point  7.1). Si le résultat est supérieur à 1 milligramme par litre, effectuer un blanc au moyen des réactifs et recalculer le poids de la matière organique extraite.

Effectuer l'essai à blanc en répétant les opérations indiquées aux points  6.3 et 6.4, mais en utilisant deux litres de solvant d'extraction, ce qui donne les poids m3 et m4 correspondant respectivement aux points  6.3 et 6.4.

7.	EXPRESSION DES RÉSULTATS

7.1.	Formule et calcul des résultats.

Le poids de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante:

500 (m1 - m2)

dans laquelle m1 et m2 sont exprimés en grammes.

Le poids corrigé de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante:

500 (m1 - m2 - m3 + m4)

dans laquelle m1, m2, m3 et m4 sont exprimés en grammes.

7.2.	La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles effectuées sur le même échantillon ne doit pas dépasser 0,2 milligramme par litre.

Appendice 5

Ferrocyanure de potassium

Phytate de calcium

Acide D-L tartrique

(Article 14, 15 et 16  du règlement 423/2008)

L'utilisation de ferrocyanure de potassium, l'utilisation de phytate de calcium prévues à l'annexe IA, point 27, ou l'utilisation de l'acide D-L tartrique prévue à l'annexe IA, point 30, n'est autorisée que si ce traitement est effectué sous le contrôle d'un œnologue ou d'un technicien, agréé par les autorités de l'État membre sur le territoire duquel ce traitement est effectué et dont les conditions de responsabilité sont déterminées, le cas échéant, par l'État membre concerné.

Après le traitement au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, le vin doit contenir des traces de fer.

Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation des produits visés au premier alinéa sont celles arrêtées par les États membres.

Appendice 6

Prescriptions pour le dicarbonate de diméthyle

(Article 17 du règlement 423/2000)

DOMAINE D'APPLICATION

Le dicarbonate de diméthyle peut être ajouté au vin avec l'objectif suivant: assurer la stabilisation microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles.

PRESCRIPTIONS

- L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage, défini comme la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d'un contenu de 60 litres ou moins,

- le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l,

- la dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IA du présent règlement et le produit ne doit pas être détectable dans le vin mis sur le marché,

- le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE,

- ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 112 paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008.

Appendice 7

Prescriptions pour le traitement par électrodialyse

(Article 18 du règlement 423/2008)

Ce traitement vise à obtenir la stabilité tartrique du vin vis-à-vis de l'hydrogénotartrate de potassium et du tartrate de calcium (et autres sels de calcium), par extraction d'ions en sursaturation dans le vin sous l'action d'un champ électrique à l'aide de membranes perméables aux seuls anions d'une part, et de membranes perméables aux seuls cations d'autre part.

1.	PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MEMBRANES

1.1.	Les membranes sont disposées alternativement dans un système de type «filtre-presse» ou tout autre système approprié, qui détermine les compartiments de traitement (vin) et de concentration (eau de rejet).

1.2.	Les membranes perméables aux cations doivent être adaptées à l'extraction des seuls cations, et en particulier des cations: K+, Ca++.

1.3.	Les membranes perméables aux anions doivent être adaptées à l'extraction des seuls anions, et en particulier des anions tartrates.

1.4.	Les membranes ne doivent pas entraîner de modifications excessives de la composition physico-chimique et des caractères sensoriels du vin. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:

- elles doivent être fabriquées selon les bonnes pratiques de fabrication, à partir de substances autorisées pour la fabrication des matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires figurant à l'annexe II de la directive 2002/72/CE  de la Commission,

- l'utilisateur de l'installation d'électrodialyse doit démontrer que les membranes utilisées sont celles qui répondent aux caractéristiques précédemment décrites et que les interventions de remplacement ont été effectuées par du personnel spécialisé,

- elles ne doivent libérer aucune substance en quantité entraînant un danger pour la santé humaine ou nuisant au goût ou à l'odeur des denrées alimentaires et doivent satisfaire aux critères prévus dans la directive  2002/72/CE ,

- lors de leur utilisation, il ne doit pas exister d'interactions entre les constituants de la membrane et ceux du vin, susceptibles d'entraîner la formation dans le produit traité de nouveaux composés pouvant avoir des conséquences toxicologiques.

La stabilité des membranes d'électrodialyse neuves sera établie sur un simulateur reprenant la composition physico-chimique du vin pour l'étude de migrations éventuelles de certaines substances issues de membranes d'électrodialyse.

La méthode d'expérimentation recommandée est la suivante:

Le simulateur est une solution hydroalcoolique tamponnée au pH et à la conductivité du vin. Sa composition est la suivante:

- éthanol absolu 11 l,

- hydrogénotartrate de potassium: 380 g,

- chlorure de potassium: 60 g,

- acide sulfurique concentré: 5 ml,

- eau distillée: qsp 100 l.

Cette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d'électrodialyse sous tension (1 volt/cellule), à raison de 50 litres /m2 de membranes anioniques et cationiques, jusqu'à déminéraliser la solution de 50 %. Le circuit effluent est initié par une solution de chlorure de potassium à 5 g/l. Les substances migrantes sont recherchées dans le simulateur ainsi que dans l'effluent d'électrodialyse.

Les molécules organiques qui rentrent dans la composition de la membrane et qui sont susceptibles de migrer dans la solution traitée seront dosées. Un dosage particulier sera réalisé pour chacun de ces constituants par un laboratoire agréé. La teneur dans le simulateur doit être inférieure au total, pour l'ensemble des composés dosés à 50 g/l.

De manière générale, les règles générales de contrôles des matériaux au contact des aliments doivent s'appliquer au cas de ces membranes.

2.	PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L'UTILISATION DES MEMBRANES

Le couple de membranes applicables au traitement de la stabilisation tartrique du vin par électrodialyse est défini de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées:

- la diminution du pH du vin n'est pas supérieure à 0,3 unité pH,

- la diminution d'acidité volatile est inférieure à 0,12 g/l (2 meq. exprimée en acide acétique),

- le traitement par électrodialyse n'affecte pas les constituants non ioniques du vin, en particulier les polyphénols et les polysaccharides,

- la diffusion de petites molécules telles que l'éthanol est réduite et n'entraîne pas une diminution du titre alcoométrique du vin supérieure à 0,1 % vol,

- la conservation et le nettoyage de ces membranes doivent être effectués selon les techniques admises, avec des substances dont l'utilisation est autorisée pour la préparation des denrées alimentaires,

- les membranes sont repérées pour permettre le contrôle du respect de l'alternance dans l'empilement,

- le matériel utilisé est piloté par un système de contrôle-commande qui prend en compte l'instabilité propre de chaque vin de façon à n'éliminer que la sursaturation en hydrogénotartrate de potassium et en sels de calcium,

- la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un oenologue ou d'un technicien qualifié.

Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 112 paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008.

Appendice 8

Prescriptions pour l'uréase

(Article 19 du règlement 423/2008)

1)	Codification internationale de l'uréase: EC 3-5-1-5, CAS n°: 9002-13-5.

2)	Activité: uréase (active en milieu acide), dégradant l'urée en ammoniaque et dioxyde de carbone. L'activité déclarée est de au moins 5 unités/mg, 1 unité étant définie comme la quantité d'enzyme qui libère une μmole  de NH3 par minute à 37 °C à partir d'une concentration d'urée de 5 g/l (pH4).

3)	Origine: Lactobacillus fermentum.

4)	Domaine d'application: dégradation de l'urée présente dans les vins destinés à un vieillissement prolongé lorsque la concentration initiale en urée est supérieure à 1 mg/l.

5)	Dose d'emploi maximale: 75 mg de la préparation enzymatique par litre de vin traité ne dépassant pas 375 unités uréase par litre de vin. À la fin du traitement, toute activité enzymatique résiduelle doit être éliminée par filtration du vin (diamètre des pores inférieur à 1 μm).

6)	Spécifications de pureté chimique et microbiologique:

| Perte à la dessiccation | Inférieure à 10 % |
| --- | --- |
| Métaux lourds | Inférieur à 30 ppm |
| Pb | Inférieur à 10 ppm |
| As | Inférieur à 2 ppm |
| Coliformes totaux | Absence |
| Salmonella spp | Absence dans un échantillon de 25 g |
| Germes aérobies totaux | Inférieur à 5 x 104 germes/g |

L'uréase admise pour le traitement du vin doit être produite dans des conditions similaires à celles de l'uréase qui a fait l'objet de l'avis du Comité scientifique de l'alimentation humaine du 10 décembre 1998.

Appendice 9

Prescriptions pour les morceaux de bois de chêne

(Article 22 du  règlement 423/2008)

OBJET, ORIGINE ET DOMAINE D’APPLICATION

Les morceaux de bois de chêne sont utilisés pour l'élaboration des vins et pour transmettre au vin certains constituants issus du bois de chêne.

Les morceaux de bois doivent provenir exclusivement des espèces du Quercus.

Ils sont soit laissés à l’état naturel, soit chauffés de manière qualifiée de légère, moyenne ou forte, mais ils ne doivent pas avoir subi de combustion, y compris en surface, être charbonneux ni friables au toucher. Ils ne doivent pas avoir subi de traitements chimique, enzymatique ou physique autres que le chauffage. Ils ne doivent pas être additionnés d’un quelconque produit destiné à augmenter leur pouvoir aromatisant naturel ou leurs composés phénoliques extractibles.

ÉTIQUETAGE DU PRODUIT

L’étiquette doit mentionner l’origine de la ou des espèces botaniques de chêne et l’intensité du chauffage éventuel, les conditions de conservation et les consignes de sécurité.

DIMENSIONS

Les dimensions des particules de bois doivent être telles qu’au moins 95 % en poids soient retenues par le tamis dont les mailles sont de 2 mm (soit 9 mesh).

PURETÉ

Les morceaux de bois de chêne ne doivent pas libérer de substances dans des concentrations qui pourraient induire d’éventuels risques pour la santé.

Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 479/2008.

Appendice 10

Prescriptions pour le traitement de désalcoolisation partielle des vins

[ p.m.]

Appendice 10

Prescriptions pour les copolymères  PVI/PVP

[ p.m.]

? Sauf mention explicite , la pratique ou le traitement décrit peut être utilisé pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation , le moût de raisin partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état, le vin, le vin mousseux, le vin mousseux gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, et les vins de liqueur

Ces produits peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1g/l, sans préjudice de la limite de 0,2 g/l précitée

Ces produits peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1g/l, sans préjudice de la limite de 0,2 g/l précitée

JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.