Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

| Categoria animale e tipologia di stabulazione | p.v. medio | liquame | letame o materiale palabile |  | Quantità di paglia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/capo) | (m3/t p.v. / anno) | (t/t p.v. / a ) | (m3/t p.v. / a) | (kg/t p.v. /giorno) |
| SUINI |  |  |  |  |  |
| RIPRODUZIONE |  |  |  |  |  |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna: | 180 |  |  |  |  |
| • pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione |  | 73 |  |  |  |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) |  | 44 |  |  |  |
| • pavimento totalmente fessurato |  | 37 |  |  |  |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna: | 180 |  |  |  |  |
| • pavimento pieno (anche con corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento |  | 73 |  |  |  |
| • pavimento pieno (anche con corsia esterna), lavaggio ad alta pressione |  | 55 |  |  |  |
| • pavimento pieno e corsia esterna fessurata |  | 55 |  |  |  |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata |  | 44 |  |  |  |
| • pavimento totalmente fessurato |  | 37 |  |  |  |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola: | 180 |  |  |  |  |
| • pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione) |  | 55 |  |  |  |
| • pavimento fessurato |  | 37 |  |  |  |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico: | 180 |  |  |  |  |
| • zona di alimentazione e zona di riposo fessurata |  | 37 |  |  |  |
| • zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera |  | 22 | 17 | 23,8 | 6 |
| Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie: | 180 |  |  |  |  |
| • gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento |  | 73 |  |  |  |
| pieno sottostante |  |  |  |  |  |
| • sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con |  | 55 |  |  |  |
| asportazione meccanica o con riciclo |  |  |  |  |  |
| Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box) | 180 | 0,4 | 22 | 31,2 |  |
| Verri | 250 |  |  |  |  |
| • con lettiera |  | 0,4 | 22 | 31,2 |  |
| • senza lettiera |  | 37 |  |  |  |

| SUINI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEZZAMENTO | p.v. medio | liquame | letame o materiale palabile | Quantità di paglia | p.v. medio |
|  | (kg/capo) | (m3/t p.v. / anno) |  | (kg/t p.v. /giorno) | (kg/capo) |
| Lattonzoli (7-30 kg) | 18 |  |  |  |  |
| • box a pavimenti pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta |  | 73 |  |  |  |
| pressione |  |  |  |  |  |
| • box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna |  | 44 |  |  |  |
| • box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna |  | 37 |  |  |  |
| • gabbie multiple sopralevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento |  | 55 |  |  |  |
| sottostante |  |  |  |  |  |
| • gabbie multiple sopralevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa |  | 37 |  |  |  |
| di stoccaggio sottostante e svuotamento s fine ciclo |  |  |  |  |  |
| • box su lettiera |  |  | 22 | 31,2 |  |
| ACCRESCIMENTO E INGRASSO |  |  |  |  |  |
| Magroncello (31-50 kg) | 40 |  |  |  |  |
| Magrone e scrofetta (51-85 kg) | 70 |  |  |  |  |
| Suino magro da macelleria (86-110 kg) | 100 |  |  |  |  |
| Suino grasso da salumificio (86-160 kg) | 120 |  |  |  |  |
| Suino magro da macelleria (31-110 kg) | 70 |  |  |  |  |
| Suino grasso da salumificio (31 ->160 kg) | 90 |  |  |  |  |
| in box multiplo senza corsia di defecazione esterna |  |  |  |  |  |
| • pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione |  | 73 |  |  |  |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) |  | 44 |  |  |  |
| • pavimento totalmente fessurato |  | 37 |  |  |  |
| in box multiplo con corsia di defecazione esterna |  |  |  |  |  |
| • pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento |  | 73 |  |  |  |
| • pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione |  | 55 |  |  |  |
| • pavimento pieno e corsia esterna fessurata |  | 55 |  |  |  |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 di larghezza) e corsia esterna fessurata |  | 44 |  |  |  |
| • pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna) |  | 37 |  |  |  |
| su lettiera |  |  |  |  |  |
| • su lettiera limitata alla corsia di defecazione |  | 6 | 18 | 25,2 |  |
| • su lettiera integrale (estesa a tutto il box) |  | 0,4 | 22 | 31,2 |  |

| BOVINI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE | p.v. medio | liquame | letame o materiale palabile | Quantità di paglia | p.v. medio |
|  | (kg/capo) | (m3/t p.v. / anno) |  | (kg/t p.v. /giorno) | (kg/capo) |
| • Stabulazione fissa con paglia | 600 | 9 | 26 | 34,8 | 5 |
| • Stabulazione fissa senza paglia |  | 33 |  |  |  |
| • Stabulazione libera su lettiera permanente |  | 14,6 | 22 | 45 | 1 |
| • Stabulazione libera su cuccetta senza paglia |  | 33 |  |  |  |
| • Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) |  | 20 | 15 | 19 | 5 |
| • Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) |  | 13 | 15 | 19 | 5 |
| • Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio) |  | 9 | 26 | 30,6 | 5 |
| • Stabulazione libera su lettiera inclinata |  | 9 | 26 | 37,1 | 5 |
| RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI E BUFALINI ALL'INGRASSO |  |  |  |  |  |
| • Stabulazione fissa con lettiera | 300-350(1) | 5 | 22 | 29,9 | 5 |
| • Stabulazione libera su fessurato | 300-350(1) | 26 |  |  |  |
| • stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo | 300-350(1) | 13 | 16 | 27,4 | 10 |
| • stabulazione libera su cuccetta senza paglia | 300-350(1) | 26 |  |  |  |
| • stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) | 300-350(1) | 16 | 11 | 13,9 | 5 |
| • stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) | 300-350(1) | 9 | 18 | 21,5 | 5 |
| • stabulazione libera con paglia totale | 300-350(1) | 4 | 26 | 30,6 | 10 |
| • stabulazione libera su lettiera inclinata | 300-350(1) | 4 | 26 | 38,8 | 10 |
| • svezzamento vitelli (0-6 mesi) | 100 | 4 | 22 | 43,7 | 10 |
| • svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi) | 100 | 22 |  |  |  |
| VITELLI A CARNE BIANCA |  |  |  |  |  |
| • gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione | 130 | 91 |  |  |  |
| • gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione | 130 | 55 |  |  |  |
| • gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio | 130 | 27 |  |  |  |
| • stabulazione fissa con paglia | 130 | 40 | 26 | 50,8 | 5 |

| AVICOLI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria animale e tipologia di stabulazione | p.v. medio | liquame | letame o materiale palabile | Quantità di paglia |
|  | (kg/capo) | (m3/t p.v. / anno) |  | (kg/t p.v. /giorno) |
| • ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) | 1,8-2,0-0,7(2) | 0,05 | 9,5 | 19 |
| (numero di cicli/anno per le pollastre: 2,8) |  |  |  |  |
| • ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel | 1,8-2,0(2) | 0,1 | 7 | 17 |
| esterno o interno) |  |  |  |  |
| • ovaiole e pollastre in batterie d gabbie senza tecniche di disidratazione | 1,8-2,0-0,7(2) | 22 |  |  |
| • ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della | 1,8-2,0(2) | 0,15 | 9 | 18 |
| pollina nella fossa sottostante |  |  |  |  |
| • pollastre a terra (numero di cicli/anno: 2,8) | 0,7 | 1,2 | 14 | 18,7 |
| • polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno: 4,5) | 1 | 1,2 | 14 | 18,7 |
| • faraone a terra con uso di lettiera | 0,8 | 1,7 | 8 | 13 |
| • tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cilci /anno: 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine) | 9,0-4,5(3) | 0,9 | 11 | 15,1 |

| CUNICOLI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria animale e tipologia di stabulazione | p.v. medio | liquame | letame o materiale palabile | Quantità di paglia |
|  | (kg/capo) | (m3/t p.v. / anno) |  | (kg/t p.v. /giorno) |
| • cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni | 1,7-3,5-16,6(4) | 20 |  |  |
| • cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore | 1,7-3,5-16,6(4) |  |  | 13 |

| OVINI e CAPRINI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria animale e tipologia di stabulazione | p.v. medio | liquame | letame o materiale palabile | Quantità di paglia |
|  | (kg/capo) | (m3/t p.v. / anno) |  | (kg/t p.v. /giorno) |
| • ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi | 1,7-3,5-16,6(4) | 20 |  |  |
| • ovini e caprini su grigliato fessurato | 1,7-3,5-16,6(4) |  |  | 13 |

| EQUINI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria animale e tipologia di stabulazione | p.v. medio | liquame | letame o materiale palabile | Quantità di paglia |
|  | (kg/capo) | (m3/t p.v. / anno) |  | (kg/t p.v. /giorno) |
| • equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi | 170-550(6) | 5 | 15 | 24,4 |

(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il secondo valore al capo all'ingrasso

(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° alla femmina;

(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;

(5) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;

(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.